新材料及数字成型技术需求汇编

目录

再生铝合金与原铝合金相融合的高品质铝合金材料的研发	3

数字化材料成形	4

醋化反应动力学研究	5

PVC材料	6

薄壁铝合金管火焰钎焊工艺	7

软质PVC耐低温改性皮革的研究	8

制绳钢丝水浴淬火	9

液晶变色和电化变色技术关键原材料的生产和制造工艺	10

煤矿用超高分子量聚乙烯纤维绳	11

硬泡墙体保温材料技术	12

润色分散剂	13

具有润滑性能的保持架材料	14

高强度合金钢履带板低温恶劣工况长寿命使用研究	15

高导热绝缘塑料的开发	16

壁厚不均匀产品厚大部位气缩孔的稳定性控制改进	17

单晶硅锭铸锭技术	18

纳米纤维膜的厚度、均匀度检测技术	19

阀门零部件深冷处理工艺研究	20

CF8C 材料的铸造的工艺―微量元素成分研究	21

F347材料的锻造工艺研究	22

钢管腔内的防腐涂料	23

压铸铝暖气片分型面毛刺自动化清除方法和设备	24

高精度粉体喷吹系统的仿真研究	25

气固两相流中粉体质量流量计	26

热处理变形控制	27

钢丝绳润滑接触材料	28

奥氏体不锈钢药芯焊丝低温韧性研究	29

60Kg级别低合金钢药芯焊丝低温韧性研究	30

低碳排放油性环保钢构漆技术开发	31

兆瓦级风机叶片的设计与研发	32

正反转节能空调风机	33

电袋结合转炉煤气干法净化回收系统技术	34

利用国产齿条板材料进行自升式平台桩腿制造研发	35

海工辅助船数字化设计制造关键技术研究	36

数字式电能表及电能质量分析监测装置的研发	37

10KW小功率移动电源	38

新能源电动汽车用电池管理系统开发	40

服装特殊面料与辅料的粘合	41

新型绿色非离子表面活性剂——烷基糖苷的合成技术开发与产业化应用	42

流延机用螺杆技术	44

信号机、电子警察、监控的平台开发	45

新能源汽车动力测试台架电池模拟器	46

发动机出厂冷试台架	47

新型施工升降机的动力系统	48

SOILDWORKS软件技术培训	49

液压电气综合控制设计	50

电气控制程序设计	51

物联网-新一代智能家居控制系统	52

基于物联网的智能家居控制系统	53

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：南通曼特威金材料有限公司                填报时间：2014年11月21日

| 项目名称 | - 再生铝合金与原铝合金相融合的高品质铝合金材料的研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 有色金属 |  | 技术领域 |  | 冶炼 |  | 拟合作方式 |  |  | 联合开发 |  |
| 需求简介 | 需求对再生铝合金进行高品质研发技术、熔炼技术和进行与原铝合金相熔技术，产生出高强、高韧、耐磨等高品质铝合金材料。替代部分原铝材料，减少铝材料的用量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 南通曼特威金属材料有限公司主要从事再生铝合金生产的高新技术企业，现年生产能力12万吨再生铝合金锭，2013年再生铝合金锭生产加工收入2.6亿万。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 联系方式 | 企业名称 | 南通曼特威金属材料有限公司 |  |  |  | 法人代表 |  | 吴伟 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 南通如皋九华镇 |  |  |  | 邮 编 |  | 226451 | 网址 |  |  |
|  | 联 系 人 | 姚蕴辉 |  | 电话 | 051387574328 | 传 真 |  | 051387574339 | 邮件 |  | Htyyh8163.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：凯晖皮草科技（南通）有限公司             填报时间：2014年 10  月  18  日

| 项目名称 | - 数字化材料成形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 |  | 技术领域 |  | 其他 |  | 拟合作方式 |  |  | 技术服务 |  |
| 需求简介 | 公司现与智能电子产品相配套，其中塑料件材料的产品较多，为了确保塑料件材料的成型能够确保品质，需求材料成形技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 凯晖皮草科技（南通）有限公司系香港凯晖旗下全资子公司，由董事长沈寿明先生于2006年投资兴建，公司占地面积40000平方米，总投资1000万美元，规划有序的现代化工业厂房园区于2009年6月建成并正式投入试运营。香港凯晖在大陆投资工厂分别为：深圳市凯晖礼品制品有限公司；深圳市晖腾皮具有限公司；凯晖皮草科技（南通）有限公司及其它控股公司。 凯晖皮草科技（南通）有限公司主营项目有：皮草工艺类、电子保护套类、包装礼品盒类、办公礼品类、促销礼品、酒店生活类等七大类上百种产品。目前公司人员编制规模为200多人，技术人员50多名，其中大专以上学历人员占技术人员的80%，公司并与南京信息工程学院建立了产学研合作关系。公司投入大量资金用于基础建设，公司有生产设备222台，检测设备40多台，办公设备35台，环境保护设备20台。公司正在拟建一套将传统手工加工转型为自动化生产的流水线操作系统。此项研制的成功，将会使传统手工加工发生新的质的变化，同时将带来更大更多的经济效益。 在这一发展规划背景之下，公司正朝着集团化的经营目标迈进，强化生产、服务流程管理，遵循以市场为导向的发展原则，以顾客为关注焦点，将公司打造成皮草行业的标杆典范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 联系方式 | 企业名称 | 凯晖皮草科技（南通）有限公司 |  |  |  | 法人代表 |  | 易新兰 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 江苏省如皋市东陈镇工业园区 |  |  |  | 邮 编 |  | 226500 | 网址 |  | www.nttriumph.com |
|  | 联 系 人 | 张柳 |  | 电话 | 18752841919 | 传 真 |  | 0513-68665333 | 邮件 |  | Sales3@nttriumph.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：南通醋酸纤维有限公司                  填报时间：2014年 10 月 20 日

| 项目名称 | - 醋化反应动力学研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 化学化工 |  | 技术领域 |  |  | 纺织化工 |  | 拟合作方式 |  |  | 产学研结合 |  |
| 需求简介 | 二醋酸纤维素生产过程中（醋化反应）反应涉及相变，反应过程剧烈放热，传热、传质、传动以及反应机理较为复杂。寻求合作共同研究醋化反应动力学（温度、时间等因素），通过实验和计算模拟出反应过程热平衡和动力学关系式，最终为生产提供理论支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 南通醋酸纤维有限公司（简称南纤公司）坐落于滨江临海、长江三角洲最具活力的城市—江苏省南通市，是国内成立最早、规模最大、技术最强的提供醋酸纤维产品研究制造与服务的中美合资企业。 公司成立于1987年，是集化工、化纤、热电为一体的技术、知识密集型现代化工业企业。公司总投资7.59亿美元，占地面积1250亩，在职员工近900名，其中本科以上学历占40%以上。主要产品为可再生资源的新型醋酸纤维丝束及其配套原料二醋酸纤维素片，企业单厂规模在世界同行中位居亚洲第一、世界第二。 公司建有中国唯一、亚洲最大的醋酸纤维工程技术中心，设立国家级博士后工作站，拥有国内同行规模最大、设施最先进的国家认可实验室，获“产品质量看南纤”的市场美誉。 二十多年来，南纤公司取得了较好的经济效益和社会效益。主要产品质量一直保持国内领先，国际一流。公司曾先后荣获 “全国质量管理奖”、“江苏省园林式单位”、国家首批“环境友好企业”、“全国创建和谐劳动关系模范企业”、“全国质量效益型先进企业”、“国家科技进步奖二等奖”、“国家AAAA级标准化良好行为企业”、“江苏省卓越绩效管理孵化基地” “高新技术企业”等荣誉称号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 联系方式 | 企业名称 | 南通醋酸纤维有限公司 |  |  |  |  | 法人代表 |  | 刘敬如 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 江苏省南通市钟秀东路27号 |  |  |  |  | 邮 编 |  | 226008 | 网址 |  | www.ncfcinfo.com |
|  | 联 系 人 | 王跃飞 |  | 电话 | 13626272757 |  | 传 真 |  |  | 邮件 |  | wangyuefei@ncfcinfo.com |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - PVC材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  | 拟合作方式 |  |  | 面议 |
| 需 求 简 介 | 1.PVC材料（软质，添加增塑剂经耐久性经时折出对印刷品的品质难控制）； 2.要求相同厚度物理性能要好，不易破损； 3.PP薄膜（超薄）生产技术以0.02毫米以下； 4.一般透明喷粉产品，经时影响透明度； 5.PVC产品寿命增加耐光性（耐久性）； 6.TVOC挥发性气体含量测试，增加使用人员的舒适性及环保要求； 7．超透使用爽身性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司创建于1996年，是一家专业从事生产、销售各种PVC胶布、EVA流延膜、塑料粒子及贴合、印刷、二次加工胶布为主的科技型民营企业。位于中国近代第一城---江苏省南通市通州区，距苏通大桥约10公里。目前公司占地面积10万多平方米，拥有员工300多人，其中专业技术、管理人员达30%。 多年来，公司不断引进美国、德国、台湾等地的先进生产设备、检测设备和技术，建立完整的质量管理体系（产品质量均可达到国际标准）。其系列产品均以卓越品质和一流服务赢得广大客户的肯定与信赖，并远销欧美、澳洲、非洲及东南亚等地区。目前公司拥有六条进口PVC生产线，年生产能力60000吨；主要从事生产超级透明、玩具、浴帘、雨衣、电工胶带、高档冷裱、车贴、装饰等聚氯乙烯（PVC）胶布、EVA流延膜及各种塑料粒子产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 江苏大海塑料股份有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 沈祁峰 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区川姜镇姜张路88号 |  |  |  | 邮编 | 226300 | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 徐建 | 电话 | 86332301 |  | 传真 | 81650799 | 邮件 |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 薄壁铝合金管火焰钎焊工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 面议 |
| 需 求 简 介 | 薄壁铝合金管间火焰钎焊联接。￠22×1.2铝合金管上打孔后与￠10×0.8铝合金管钎焊联接。期望达到的主要技术指标：承压1.0Mpa，工作环境-30℃～200℃，可以在火焰焊接机上实现自动焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 桑夏太阳能股份有限公司是一家科技型股份制企业，致力于新能源的研究、开发和生产。公司成立于1998年，以“创世界品牌，建百年桑夏，以产业报国”为核心发展理念，通过多年的快速发展，公司综合实力居行业前列，是中国太阳能热利用行业大型骨干企业之一。 桑夏公司创业十年来，开发出的主要产品有太阳热水器(5大系列)、全玻璃真空集热管(3大系列)、太阳能中央热水系统工程(3大系列)、太阳能智能控制系统(2大系列)、淋浴房(3大系列)、高档浴缸(2大系列)等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 桑夏太阳能股份有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 赵峰 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区西亭镇工业园区 |  |  |  | 邮编 |  |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 肖红升 | 电话 | 86249202 |  | 传真 | 86249202 |  | 邮件 | tech@sunshore.cn |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 软质PVC耐低温改性皮革的研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 合作开发 |
| 需 求 简 介 | PVC人造革广泛应用于制鞋，其中销往北方寒冷地区的鞋均要求一定的耐寒等级。目前通用的耐寒技术是在PVC配方中添加10~15%的DOA，同时适当增加贴胶厚度，基本可以达到零下20℃曲折2万次不破裂的标准，但对销北美地区的登山鞋而言，通常要求耐受零下30~40℃的严寒，普通配方则无法通过。我司的一位外贸客户自2010年起就在寻找此类皮革以取代难以加工的橡胶材料，但至今仍未找到。 希望科研单位能够研试调配出特种配方，使成品人造革能够通过零下40℃曲折2万次的标准。该项目一旦成功可将PVC人造革的应用领域扩展到严寒地区，特别是北美地区的登山鞋市场，因国内很少有厂家可以生产此类产品，市场前景乐观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 南通亿华塑胶有限公司位于长江三角洲，南通市东郊——通州区兴东工业园，交通运输极为便利，是一家集科、工、贸为一体的有限责任公司。专业生产经营PVC装饰革、鞋革、箱包革、沙发革、车辆革、球革等系列产品，年产能达1000万米。公司拥有一套国内先进的PVC压延生产流水线以及各种精密检测仪器，员工110人，其中大专以上学历35人，专业从事研发检验工作的有12人。公司2011年初组建了研发部，专门从事企业新产品、新工艺的开发研究，并聘请江苏大学教授为企业技术顾问。公司具备承制耐寒、阻燃、抑菌、无毒等各类特种人造革的技术实力，自有技术已申请8项国家专利，已获得ISO9001、ISO14001、3C等多项认证证书，是江苏省省级民营科技企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通亿华塑胶有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 丁滨海 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区兴东镇孙李桥工业园18号 |  |  |  | 邮编 | 226300 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 瞿利民 | 电话 | 18068168110 |  | 传真 | 86637900 |  | 邮件 | qlmwY@tom.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 制绳钢丝水浴淬火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  | 拟合作方式 |  |  | 技术转让 |
| 需 求 简 介 | 淬火是中高碳钢丝生产中的关键工序,尤其是最终热处理淬火工艺。钢丝的淬火方式主要有铅浴淬火、砂床淬火、水浴淬火。但目前水浴淬火的技术要求需要进一步提高，确保钢丝的各项指标力学指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司是专业生产镀锌（光面）钢丝绳、电梯钢丝绳和索具以及弹簧钢丝金属制品公司，工厂设备齐全，生产工艺精湛、检测手段完备、管理严格先进。产品以ˋ斐尔ˋ为注册商标，采用最新国家标准组织生产直径为1.0-56mm的光面（镀锌）钢丝绳和电梯钢丝绳以及直径为0.4-12mm的弹簧钢丝。上述产品广泛应用于冶金、机械、传播、石化、渔业、矿山、建筑、港口、林业、轻工等行业的提升、捆绑和牵引设备等。产品的生产以不仅满足标准要求而且满足国内外客户实际需要为准则，以其高强度、高韧性、不松散、耐磨损等优点赢得了新老客户的信任和青睐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通美标钢丝绳有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 陈碧松 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区张芝山镇 |  |  |  | 邮编 | 226300 | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 陈碧松 | 电话 | 86320339 |  | 传真 | 80253322 | 邮件 | assr@cnsteelrope.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 液晶变色和电化变色技术关键原材料的生产和制造工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  | 拟合作方式 |  |  |  | 委托开发 |
| 需 求 简 介 | 1、液晶变色镜片弯曲工艺的处理，液晶变色镜外保护片的粘合处理，液晶变色镜弯曲后漏晶问题的处理。2、电化变色技术（电致变色技术（electrochromics））核心镜片的工艺处理。3、悬浮粒子设计（SPD， suspended particle device）的生产关键工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司位于南通市高新区朝霞路198号，是由在国外长期担任技术、产品及市场开发的海归团队创办的高科技企业，注册资金1000万，公司致力于光电智能玻璃系列光电产品的研发、生产、销售和服务。公司目前已拥有10多项发明专利，多项产品技术通过国内外权威机构认证，一期产品已经实现产业化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 江苏景行光电科技有限公司 |  |  |  | 法人代表 |  | 谢甜甜 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 南通高新区 |  |  |  | 邮编 |  | 226300 | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 谢甜甜 | 电话 | 18662823988 |  | 传真 |  | 86111005 | 邮件 | 550553002@qq.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 煤矿用超高分子量聚乙烯纤维绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  | 拟合作方式 |  |  | 合作开发 |
| 需 求 简 介 | 1、能使矿用绳的纤维消除静电并达到矿用绳的阻燃标准；2、能在各种恶劣环境下有极高的耐磨性，解决以上问题主要能找到适用于纤维的树脂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司成立于1996年，现拥有西班牙进口较先进的捻线、制股、制绳设备多台;拥有包括德国进口的160吨级强力测试机等在内的完整检测设备.技术力量达同行业先进水平，有严格的质量保证体系（通过ISO9001:2000认证）和完善的科学管理。公司主要生产各行业用绳、带、线系列产品,品种多、规格全,部分产品远销世界各地，其中近年开发的十二股编织缆新产品，以其优良的编织结构特性正在逐步取代其它种类的绳索.生产的Dyneema电力绝缘牵引绳，凭着过硬的质量和实用价值以及良好的售后服务得到了用户的一致认可。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通神龙化纤绳业有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 吴翔 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 南通高新区 |  |  |  | 邮编 | 226300 | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 吴声龙 | 电话 | 86454135 |  | 传真 | 86452942 | 邮件 | tongzhoushenlong@126.con |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 硬泡墙体保温材料技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 机电 |  | 拟合作方式 |  |  | 合作开发 |
| 需 求 简 介 | 三聚氰胺墙体保温材料A2级生产技术方案，目前为B级（GB8624-2012），目标达到A2级（GB8624-2012）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司是 是国内大型三聚氰胺的生产厂家之一，采用清华技术一步法工艺，三聚氰胺的技术指标符合GB/T9567-1997标准，年产量为1.2万吨。该装置采用国际先进的常压催化，干法捕集工艺流程，依托南通化肥厂产5万吨合成氨等装置的有利条件组织生产经营。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通紫鑫实业有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 朱国清 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区石港镇东首 |  |  |  | 邮编 | 226300 | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 马立新 | 电话 | 18806288992 |  | 传真 | 86820666 | 邮件 | 1028853669@qq.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 润色分散剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 合作开发 |
| 需 求 简 介 | 1、要求润色分散剂在乳胶行业中出现相溶性好，不改变乳胶在生产过程中出现其性能改变；2、能增加其色浆的光泽度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司是一家致力于有机颜料、水性色浆的研发与生产的外商独资企业，占地约26万平方米。公司下设南通乐彩颜料化工有限公司，江苏丽王化工有限公司。公司经过近20年的不懈努力，现成为国内最大的有机颜料及水性色浆生产供应商之一，并通过了ISO9001：2008认证及ISO14001:2004认证，荣获“中国家纺面料印染色浆研发基地”，“中国著名品牌”等荣誉称号。“彩豚”商标被评为“江苏省著名商标”。 公司注重研究开发，现已形成红、黄、蓝、绿、荧光系列有机颜料、环保系列有机颜料、水性色浆、印染助剂等产品，广泛应用于油墨、涂料、油漆、塑胶、印染、造纸等行业。产品畅销全国各地，并出口欧美等国家，深受国内外客户的青睐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 丽王化工（南通）有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 张晓明 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 南通高新区 |  |  |  | 邮编 | 226300 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 孙海忠 | 电话 | 18796152916 |  | 传真 | 86597660 |  | 邮件 | LWHG2011@126.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 具有润滑性能的保持架材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 技术咨询 |
| 需 求 简 介 | 研发一种工程塑料，耐温要求在150-280℃，并要在轴承处于每分钟46万转时保持器升温值低于5℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司成立于2004年，是精密轴承的专业生产企业。专业生产693ZZ(3*8*4)695ZZ(5*13*4)单列深沟球轴承，产品精度等级为P0、P6、P5、P4。质量等级为Z4、Z3、Z2、Z1组，产品广泛应用于机床、医疗机械、纺机、电子数码产品，特别是应用于电子散热风扇的配套。¦ 我公司在国内率先专业生产该型号轴承，只有专业，才能最好。通过控制原材料质量、优化产品设计、改良加工工艺、引进关键设备等，生产的低噪音深沟球轴承达到国内领先水平，可代替同类进口产品。¦ 我公司于2005年通过ISO9001质量管理体系认证。产品采用高于国家标准的企业标准进行生产，其配套终端产品已远销美国、西欧、东南亚等地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通山口精工机电有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 徐体 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区平潮镇 |  |  |  | 邮编 | 226300 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 郭继贤 | 电话 | 13862805488 |  | 传真 |  |  | 邮件 | Sksgjx@163.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 高强度合金钢履带板低温恶劣工况长寿命使用研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 合作研发 |
| 需 求 简 介 | 超大型合金钢履带板的生产无论是铸造材料的选择，热处理工艺，特别是中频处理都未有先例。产品将在加拿大油砂矿工地使用，北美极寒冷的使用环境对材料的性能是一个非常大的挑战。产品需要承受500万吨的重力，并达到20000小时的使用寿命（目前平均使用水平在12000小时）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司前身为南通东方热处理有限公司，成立于二00二年占地面积，车间面积一万六千多平方米,总投资额四千多万元。公司检测设备齐全，现有热处理工程师3名，机电工程师8名，质量工程师4人。二00三年成为中国热处理协会会员单位, 二00八年成为其理事单位，二00四年通过质量体系认证,二0一二年被评为江苏省科技型中小企业、南通市中小企业数字之星，荣获税收增长贡献奖，二0一四年被认定为高新技术企业。公司市场定位：国内高技术含量业务（主要以海工，核电为主）、国外矿山机械业务（目前主要以美国，加拿大，澳大利亚，南非为主）、高新技术。对于承接的各项业务，主要以成套全面承包为主，利用公司的管理力量，从锻造/铸造、热处理、机加工到装配的全流程生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通东方科技有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 尹建华 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区刘桥镇工业园区 |  |  |  | 邮编 | 226300 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 杨玲 | 电话 | 13382397654 |  | 传真 |  |  | 邮件 | elan@nt-orient.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 高导热绝缘塑料的开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 合作研发 |
| 需 求 简 介 | 高导热材料的填充量大，生产困难，优异的导热粉末如氮化硼等价格昂贵，国际公司利用复配技术及先进生产设备可以生产出导热系数大于5的导热塑料，国内目前只能在1.5左右。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司主要生产改性工程塑料，主导产品为改性PBT，主要用于节能灯外壳，电子电器接插件，耐热骨架等，目前年产10000吨左右，处于行业领头地位，技术水平先进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通开普乐工程塑料有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 刘志刚 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 通州区西亭镇 |  |  |  | 邮编 | 226300 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 沈彬 | 电话 | 13382397083 |  | 传真 |  |  | 邮件 | 178450569@qq.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 壁厚不均匀产品厚大部位气缩孔的稳定性控制改进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  | 拟合作方式 |  |  | 合作研发 |
| 需 求 简 介 | 1、压铸件镶嵌薄壁中空管件由于高速高压充填，中空管（ 18外径）内外压不平衡，薄壁（1mm~1.5mm）管件100%被压扁。 2、链条盖等平板件压铸后平面度难以保证：要求0.4mm；实际平面度1.2~2.2mm。 3、孔径公差0.2mm；位置度0.3mm，由于产品变形、针偏等原因无法压铸保证。 4、大型零件由于产品结构问题，气体无法排净，壁厚部位温度过高，气缩孔无法保证ASTM E505 1级标准。 5、拱桥型零件由于压铸内部孔隙率无法保证5‰，无法保证桥拱部分的破坏力（要求40kN，实际类似产品17kN）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 广东鸿图南通压铸有限公司是广东鸿图科技股份有限公司的全资子公司，公司成立于2011年1月19日，注册资金2亿元。公司位于南通高新技术产业开发区，占地150亩，同时二期于2014年初进行建设。公司主要从事汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件的研发及生产，是目前华东地区规模最大的铝合金精密压铸专业企业之一，公司生产的铝合金压铸件主要是汽车类铝合金压铸件：如发动机缸盖罩、油底壳、链条盖、齿轮室、变速箱壳体、各类支架等零部件，主要供上海通用、北美通用、佩卡、杭州依维柯、奇瑞汽车、海马汽车、汉格斯特等客户。公司主导产品市场占有率为10%、技术来源为自主开发。公司主要从事汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件的研发及生产，是目前华东地区规模最大的铝合金精密压铸专业企业之一。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 广东鸿图南通压铸有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 张国光 |  |  |  |
|  | 企业地址 | 南通高新区 |  |  |  | 邮编 | 226300 | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 刘蒙蒙 | 电话 | 0513-80607611 |  | 传真 |  | 邮件 | 97624606@qq.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 单晶硅锭铸锭技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 合作研发 |
| 需 求 简 介 | 通过双电源和双控温技术，降低多晶硅铸锭设备的能源消耗，提升铸锭工艺品质，同时利用其技术优势，实现类单晶硅锭铸锭技术的突破。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司成立于2010年6月，注册资本6.25亿元人民币，位于南通市通州区经济开发区青岛路168号，占地580亩，厂房面积45000平方米。公司主要从事太阳能电池用多晶硅铸锭、硅单晶棒生产；太阳能电池用硅棒切片、销售。公司于2012年5月建成投产，现有上海汉虹FT-CZ2208AE型全自动单晶生长炉60台，美国GT-DSS450和GT-DSS850多晶铸锭设备30台，日本NTC PV800H多线切割机26台，德国Hennecke 硅片自动分选系统2套，可年产硅棒（锭）、硅片400MW。公司2013年度共生产单、多晶棒（锭）700多吨，硅片2410万片，总产值2.03亿元，全年完成销售1.96亿。2013年进口574.9万美元，出口：527.7万美元，进出口总额1102.6万美元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通综艺新材料有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 昝瑞林 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 南通高新区 |  |  |  | 邮编 | 226300 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 赵有飞 | 电话 | 13773634561 |  | 传真 |  |  | 邮件 | 54546830@qq.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

| 项目名称 | - 纳米纤维膜的厚度、均匀度检测技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 | 技术领域 |  |  | 新材料 |  |  | 拟合作方式 |  |  | 技术服务 |
| 需 求 简 介 | 纳米纤维是通过静电将气泡破裂后产生的丝拉长吸附在基布上，存在很大的随机性，通常在纺丝盘的正上方纺丝比较多，两个纺丝盘间隙处纺丝较少或没有，不同厚度的纳米纤维膜具有不同的功效，项目需要能够同时测量纳米级厚度和均匀度的仪器及技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 简 介 | 公司成立于2014年3月份，是一家新型科技型企业，主要产品是纳米纤维滤膜，主要用于空气过滤，水过滤，目前拥有两条生产线，生产的纳米纤维滤膜用于水过滤膜组件可以达到近1亿的年产量，如果做口罩芯，可以达到近5000万的年产量。我司拥有的百博纺技术是独一无二的，拥有完全独立自主的知识产权，克服了传统静电纺丝产量低，操作复杂的弊端。在中国乃至世界都处在先进的水平上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联 系方式 | 企业名称 | 南通百博丝纳米科技有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 何吉欢 |  |  |  |  |
|  | 企业地址 | 南通高新区 |  |  |  | 邮编 | 226300 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 蔡娟娟 | 电话 | 13912854685 |  | 传真 |  |  | 邮件 | Caijuanjuan1228@163.com |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏神通阀门股份有限公司                 填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 阀门零部件深冷处理工艺研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 机械/泵阀 |  |  | 技术 领域 |  | 金属深冷处理 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 阀门零部件深冷（－163℃）处理工艺。深冷处理也和热处理一样，有一个降温和保温及升温的过程和时间，从而使材料经过深冷处理后其金相组织充分改变，提高金属在超低温状态下的性能，确保阀门在超低温工况下的密封性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏神通阀门股份有限公司是高新技术企业、“江苏省重点企业研发机构”单位、省首批创新型企业、国家火炬计划重点高企，省知识产权标准化管理示范企业、省知识产权战略推进计划先进单位，2010年国内A股上市。银行资信等级：3A。主营业务冶金、核电、煤化工、LNG用特种阀门。 2013年末总资产12.42亿元，销售收入5.07亿元，入库税收5454万元，净利润6667万元，研发投入2866万元；建有省级工程技术研究中心、国家博士后科研工作站，拥有完整的阀门试验、检测设备，高级职称及研究生以上学历人员23人；拥有授权专利130件（其中发明7件），有3项成果获省科技进步三等奖，主持和参与制（修）订了20多项国家或行业技术标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏神通阀门股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 吴建新 |
|  | 企业 地址 | 江苏启东南阳工业园 |  |  |  |  | 邮编 | 226232 |  | 网址 |  | www.stfm.cn |
|  | 联系人 | 张清双 | 电话 |  | 0513 83620291 |  | 传真 | 0513 83620287 |  | 邮件 |  | zhangqingshuang2005@126.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏神通阀门股份有限公司          填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - CF8C 材料的铸造的工艺―微量元素成分研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 机械/泵阀 |  |  | 技术 领域 |  | 金属材料 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 1、CF8C 材料中S、P元素含量控制，使CF8C 材料在超低温工况下，表面微裂纹缺陷的消除，金相试验无枝晶和柱状组织； 2、非金属夹杂物不低于ASTM E45标准（硫化物≤0.5级；硅酸盐≤1.5级；氧化铝≤1.5级；球化氧化物≤2.0级；总级别数≤4.5级。不允许有尺寸大于ASTM E45标准中的2.5级的偏析和带状不均匀组织，不允许有条状夹渣和裂纹，铁素体含量控制在4~16%）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏神通阀门股份有限公司是高新技术企业、“江苏省重点企业研发机构”单位、省首批创新型企业、国家火炬计划重点高企，省知识产权标准化管理示范企业、省知识产权战略推进计划先进单位，2010年国内A股上市。银行资信等级：3A。主营业务冶金、核电、煤化工、LNG用特种阀门。 2013年末总资产12.42亿元，销售收入5.07亿元，入库税收5454万元，净利润6667万元，研发投入2866万元；建有省级工程技术研究中心、国家博士后科研工作站，拥有完整的阀门试验、检测设备，高级职称及研究生以上学历人员23人；拥有授权专利130件（其中发明7件），有3项成果获省科技进步三等奖，主持和参与制（修）订了20多项国家或行业技术标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏神通阀门股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 吴建新 |
|  | 企业 地址 | 江苏启东南阳工业园 |  |  |  |  | 邮编 | 226232 |  | 网址 |  | www.stfm.cn |
|  | 联系人 | 张清双 | 电话 |  | 0513 83620291 |  | 传真 | 0513 83620287 |  | 邮件 |  | zhangqingshuang2005@126.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏神通阀门股份有限公司           填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 |  | - F347材料的锻造工艺研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 |  | 机械/泵阀 |  |  | 技术 领域 |  | 金属材料 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 |  | 1、F347材料中有害元素控制：P≤0.010%；S≤0.010%，冶炼工艺评定时氧、氢和氮含量应分别小于70ppm、2ppm和150ppm。 2、阀体锻件进行固溶和稳定化处理，热处理后晶粒度不低于ASTM E112标准中7级。金相试验无枝晶和柱状组织，非金属夹杂物不低于ASTM E45标准（硫化物≤0.5级；硅酸盐≤1.5级；氧化铝≤1.0级；球化氧化物≤2.0级；总级别数≤4.5级。不允许有尺寸大于ASTM E45标准中的2.5级的偏析和带状不均匀组织，不允许焊补）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏神通阀门股份有限公司是高新技术企业、“江苏省重点企业研发机构”单位、省首批创新型企业、国家火炬计划重点高企，省知识产权标准化管理示范企业、省知识产权战略推进计划先进单位，2010年国内A股上市。银行资信等级：3A。主营业务冶金、核电、煤化工、LNG用特种阀门。 2013年末总资产12.42亿元，销售收入5.07亿元，入库税收5454万元，净利润6667万元，研发投入2866万元；建有省级工程技术研究中心、国家博士后科研工作站，拥有完整的阀门试验、检测设备，高级职称及研究生以上学历人员23人；拥有授权专利130件（其中发明7件），有3项成果获省科技进步三等奖，主持和参与制（修）订了20多项国家或行业技术标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 |  | 江苏神通阀门股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 吴建新 |
|  | 企业 地址 |  | 江苏启东南阳工业园 |  |  |  |  | 邮编 | 226232 |  | 网址 |  | www.stfm.cn |
|  | 联系人 |  | 张清双 | 电话 |  | 0513 83620291 |  | 传真 | 0513 83620287 |  | 邮件 |  | zhangqingshuang2005@126.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏昂彼特堡散热器有限公司      填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 钢管腔内的防腐涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 先进制造与自动化 |  |  | 合作 方式 |  | 技术服务 |  |
| 需求 简介 | 公司生产的钢铝复合散热器主要用于北方集中供暖区域，其内壁采用TY-3318防腐涂料（武汉市防护材料研究所），主要用于延长暖气片的使用寿命。从近几年的供暖期情况看，该防腐涂料使用一年后或是放置一年后，内壁有脱落，或是漆膜与内壁之间有空隙等现象。 需要提供适用于钢管腔内的性能稳定、使用寿命长的防腐涂料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏昂彼特堡散热器有限公司成立于2006年，专业生产和销售压铸铝散热器的江苏省高新技术企业，是中国散热器行业生产企业的排头兵。企业注册资金5000万元，总投资8000万元，总占地面积90000多平方米，拥有国内一流的生产厂房15000平方米，300多台套国内外先进的生产设备，公司自主研发成功的散热器白色电泳涂装流水线填补了国内行业空白。 公司是中国采暖散热器委员会副主任单位，中国建筑金属结构协会常务理事单位，是《压铸铝合金散热器》行业产品标准的主要编制单位。几年来，公司先后荣获“江苏省高新技术企业”、 “江苏省A级诚信企业”、“江苏省二化融合试点单位”、“江苏省中小企业培育企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏名牌产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。 2013年公司实现销售收入1.8亿元，2014年销售预计2.5亿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏昂彼特堡散热器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 宋春决 |
|  | 企业 地址 | 启东市滨海工业园江天路25号 |  |  |  |  | 邮编 | 226236 |  | 网址 |  | www.cjsur.com |
|  | 联系人 | 夏风 | 电话 |  | 18962837111 |  | 传真 | 0513 83125601 |  | 邮件 |  | cjsur_xf@126.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏昂彼特堡散热器有限公司         填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 压铸铝暖气片分型面毛刺自动化清除方法和设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 先进制造与自动化 |  |  | 合作 方式 |  | 技术服务 |  |
| 需求 简介 | 目前，行业内对压铸铝暖气片分型面毛刺的清除方法是用刨边机刨掉分型面处的飞边，用砂带机打磨平整，手工锉削毛刺，用水磨机或手动磨光机进行精打磨至光洁，这种工艺效率低，劳动强度大，工具消耗大，劳动环境差，不能适应现代化生产的需要。 需要解决压铸件飞边毛刺先进的清除方法和设备，减少空气污染，提高工作效率，提升产能，减少劳动成本与管理成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏昂彼特堡散热器有限公司成立于2006年，专业生产和销售压铸铝散热器的江苏省高新技术企业，是中国散热器行业生产企业的排头兵。企业注册资金5000万元，总投资8000万元，总占地面积90000多平方米，拥有国内一流的生产厂房15000平方米，300多台套国内外先进的生产设备，公司自主研发成功的散热器白色电泳涂装流水线填补了国内行业空白。 公司是中国采暖散热器委员会副主任单位，中国建筑金属结构协会常务理事单位，是《压铸铝合金散热器》行业产品标准的主要编制单位。几年来，公司先后荣获“江苏省高新技术企业”、 “江苏省A级诚信企业”、“江苏省二化融合试点单位”、“江苏省中小企业培育企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏名牌产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。 2013年公司实现销售收入1.8亿元，2014年销售预计2.5亿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏昂彼特堡散热器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 宋春决 |
|  | 企业 地址 | 启东市滨海工业园江天路25号 |  |  |  |  | 邮编 | 226236 |  | 网址 |  | www.cjsur.com |
|  | 联系人 | 夏风 | 电话 |  | 18962837111 |  | 传真 | 0513 83125601 |  | 邮件 |  | cjsur_xf@126.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：（盖章）启东市冶金机械有限公司              填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 高精度粉体喷吹系统的仿真研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  | 机械制造 |  |  | 合作 方式 |  |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 我公司粉体气力喷吹系统中，粉体流量和气体流量分别可精细调节，在此过程中喷吹管道中物料呈气固两相流，现要求对整个喷吹系统进行仿真研究，对各个环节进行仿真模拟，得出模拟的实时数据，为产品设计提供设计依据。（公司提供该系统的工艺和技术参数）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 启东市冶金机械有限公司是江苏省质量技术监督局审批许可的特种设备制造企业，高新技术企业，冶金阀门生产定点企业，中国阀门协会会员企业，质量信得过产品企业，主要从事喷吹系统工程及冶金阀门等设备的设计、研制开发与生产制造，尤以高炉喷煤系统设备为主导产品，并拥有多项专利。公司的自主研发了高精度气力输送系统和炉窑专用喷吹系统等多个专利系统产品，除此以外公司在冶金、矿山、玻璃制造、有色冶炼等领域的优质产品有：气动代钟阀煤粉球阀、球面偏置式钟阀、充压密封式球阀、喷煤粉专用球阀、三维偏置式煤粉阀、粉体流态化输送器、减压恒流量阀以及高炉喷煤系统各种专用阀门、浓相输送系统流化输送、煤粉分配器、过滤器、补气器、逆止器等。 企业专注于不断创新技术；我们专注于对客户无微不至的专业化服务。“忠诚合作，共创辉煌”的企业精神和“用户至上，全程服务” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 | 启东市冶金机械有限公司 |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 杨素萍 |  |  |  |
|  | 企业 地址 | 江苏省启东市经济开发区富源路508号 |  |  |  |  | 邮编 |  | 226200 | 网址 |  | www.qdyjvalve.com |
|  | 联系人 | 李小波 |  | 电话 |  | 13773895003 | 传真 |  | 0513 83227808 | 邮件 |  | Qdyj0513@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：（盖章）启东市冶金机械有限公司              填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 气固两相流中粉体质量流量计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  | 机械制造 |  |  | 合作 方式 |  |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 我公司粉体气力喷吹系统中粉体流量和气体流量分别可精细调节，此过程中喷吹管道中物料呈气固两相流，要求对喷吹管道中的粉体质量流量进行实时检测，且精度误差≤3%。该质量流量用于PID调节中反馈信号。公司提供工艺和技术参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 启东市冶金机械有限公司是江苏省质量技术监督局审批许可的特种设备制造企业，高新技术企业，冶金阀门生产定点企业，中国阀门协会会员企业，质量信得过产品企业，主要从事喷吹系统工程及冶金阀门等设备的设计、研制开发与生产制造，尤以高炉喷煤系统设备为主导产品，并拥有多项专利。公司的自主研发了高精度气力输送系统和炉窑专用喷吹系统等多个专利系统产品，除此以外公司在冶金、矿山、玻璃制造、有色冶炼等领域的优质产品有：气动代钟阀煤粉球阀、球面偏置式钟阀、充压密封式球阀、喷煤粉专用球阀、三维偏置式煤粉阀、粉体流态化输送器、减压恒流量阀以及高炉喷煤系统各种专用阀门、浓相输送系统流化输送、煤粉分配器、过滤器、补气器、逆止器等。 企业专注于不断创新技术；我们专注于对客户无微不至的专业化服务。“忠诚合作，共创辉煌”的企业精神和“用户至上，全程服务” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 | 启东市冶金机械有限公司 |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 杨素萍 |  |  |  |
|  | 企业 地址 | 江苏省启东市经济开发区富源路508号 |  |  |  |  | 邮编 |  | 226200 | 网址 |  | www.qdyjvalve.com |
|  | 联系人 | 李小波 |  | 电话 |  | 13773895003 | 传真 |  | 0513 83227808 | 邮件 |  | Qdyj0513@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏欧盛液压科技有限公司             填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 热处理变形控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 其它（液压与传动） |  |  | 合作 方式 |  | 技术咨询 |  |
| 需求 简介 | 液压泵的很多零件需氮化或渗碳处理，同时对零件尺寸精度要求很高。目前，遇到热处理变形不能控制的难题，有时胀大，有时缩小，甚至一炉零件中有的胀大，有的缩小，影响前道工序加工余量的控制和后道工序的精加工，增加加工成本。 需要找出影响热处理变形的因素，并能控制变形方向和变形幅度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏欧盛液压科技有限公司成立于2008年9月2日，由国内液压行业龙头企业---启东润滑设备有限公司和启东高压油泵有限公司合资兴办，总投资1亿元，是集液压元件的设计开发、制造销售、工程项目成套为一体的综合性实体。公司占地面积5万平方米，建筑面积3万平方米，拥有各类技术人才100多名，进口和国产的加工中心，数控机床、专业加工设备和高精度的检测仪器二百多台套。理化、计量国家确认先进。重点实验室技术研究中心具有独立自主开发研究能力，成为江苏省重要的液压研发基地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏欧盛液压科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 张标 |
|  | 企业 地址 | 启东市经济开发区凯旋路298号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.js-os.com |
|  | 联系人 | 瞿冬婕 | 电话 |  | 13862998014 |  | 传真 | 0513 83110123 |  | 邮件 |  | 99881022@qq.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

(盖章)：启东中冶润滑设备有限公司       填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 钢丝绳润滑接触材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 先进制造 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 钢丝绳润滑广泛用于港口机械、海洋石油平台等领域，由于环境温度大、而且属于盐雾环境，其自身又处于重载摩撺中，它的润滑就非常重要，但一直没有很好地、有效的润滑方式（特别是在线缠绕状态时的润滑）。在这个润滑中，与钢丝绳接触的材料是瓶颈。 需共同研究开发新型钢丝绳润滑接触材料，解决在高温高湿等恶劣环境下的有效润滑问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 启东中冶润滑设备有限公司公司注册资金5000万元，年生产能力超3亿元，目前公司拥有各类专业机械加工及检测设备，配置了先进的计算机辅助设计设备，高效的研发中心和先进的制图技术，消化和吸收了日、美、德、法等国家的液压、润滑系统元器件及管路连接件的先进技术，达到了生产过程机械化、管理数字化、办公无纸化的现代企业标准，产品质量达到国内先进水平。公司于2006年顺利通过了GB/T19001-2000 (ISO9001:2000) 质量管理体系认证。是目前国内润滑、液压及管路附件行业专业骨干制造商，是中国重型机械工业协会液压润滑分会成员单位、中国钢铁工业协会冶金设备配件服务中心成员单位，2008年度获启东市“铜牌企业”、江苏省民营科技企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 启东中冶润滑设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 王东 |
|  | 企业 地址 | 启东市城北工业园区 跃龙路16号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.zyrh.cn |
|  | 联系人 | 梁晋 | 电话 |  | 13706285019 |  | 传真 | - |  | 邮件 |  | lj@zyrh.cn |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)： 江苏大西洋焊接材料有限责任公司      填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 奥氏体不锈钢药芯焊丝低温韧性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 新材料 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 不锈钢焊接材料广泛运用于世界各地的LNG项目的建设。公司需要开发适用于LNG项目的不锈钢药芯焊丝，主要技术指标和要求：1.合理设计不锈钢药芯焊丝的熔渣渣系；2.控制铁素体含量；3.优化平衡Cr、Ni当量的比率；4.获得良好的低温韧性（-196℃缺贝冲击试验最低侧面膨胀量>0.38mm，或者冲击吸收能量>32J）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 公司是四川大西洋焊接材料股份有限公司（原中国焊条厂）与启东金宙焊接材料有限责任公司合资成立的，位于启东新港工业集中区，注册资金5000万元。重点发展以自动化焊接材料为主的生产经营基地，公司年生产药芯焊丝2万吨。江苏大西洋焊接材料有限责任公司传承“大西洋”的优秀品牌，始终坚持质量第一，重视技术进步和技术可持续发展，以更好服务客户为宗旨，和客户共发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 李欣雨 |
|  | 企业 地址 | 启东市新港工业园 |  |  |  |  | 邮编 | 226222 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 任军 | 电话 |  | 15984171696 |  | 传真 | 0513 83819833 |  | 邮件 |  | Renj860411@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)： 江苏大西洋焊接材料有限责任公司     填报时间： 2014年11月18日

| 项目 名称 | - 60Kg级别低合金钢药芯焊丝低温韧性研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 新材料 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 适用于低合金高强度结构钢板的焊接，能控制熔渣渣系，合金成分获得良好的低温韧性（-30℃，冲击吸收能力>54J）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 公司是四川大西洋焊接材料股份有限公司（原中国焊条厂）与启东金宙焊接材料有限责任公司合资成立的，位于启东新港工业集中区，注册资金5000万元。重点发展以自动化焊接材料为主的生产经营基地，公司年生产药芯焊丝2万吨。江苏大西洋焊接材料有限责任公司传承“大西洋”的优秀品牌，始终坚持质量第一，重视技术进步和技术可持续发展，以更好服务客户为宗旨，和客户共发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏大西洋焊接材料有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 李欣雨 |
|  | 企业 地址 | 启东市新港工业园 |  |  |  |  | 邮编 | 226222 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 任军 | 电话 |  | 15984171696 |  | 传真 | 0513 83819833 |  | 邮件 |  | Renj860411@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

启东市企业技术(项目)需求征集表

填报单位(盖章)：  江苏德威涂料有限公司             填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 低碳排放油性环保钢构漆技术开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 新材料 |  |  | 技术 领域 |  | 环保型 |  |  | 合作 方式 |  | 共同开发 |  |
| 需求 简介 | 随着消费者的环保意识是不断的提高，绿色环保产品成了大势所趋，涂料的环保性能也会广受关注。虽然水性涂料是公认为最环保的（其实不尽然），但是现实是油性钢结构涂料的用量还是占有绝大的比例，这就是现实，我们要尊重现实，我们愿意共同研发更低碳排放量的油性涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏德威涂料有限公司创建于2011年3月，是专业从事涂料研发、生产和销售。产品属于《国家重点支持的高新技术领域》中新材料技术—精细化学品--功能精细化学品—先进制造技术—高性能功能涂料技术领域。公司位于江苏省启东市滨江精细化工园区，投产于2013年3月，设计产能达到4万吨。公司业务为集装箱涂料、钢构涂料的研发、生产、销售和服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏德威涂料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 李发明 |
|  | 企业 地址 | 启东市滨江精细化工园江海路 198号 |  |  |  |  | 邮编 | 226221 |  | 网址 |  | http://mail.tjdowill.com |
|  | 联系人 | 秦琴香 | 电话 |  | 18962894805 |  | 传真 | 0513-83903161 |  | 邮件 |  | qqx@tjdowill.com |
| 科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：南通东泰新能源设备有限公司         填报时间：2014年11月18

| 项目名称 | - 兆瓦级风机叶片的设计与研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  |  | 能源与节能 |  |  | 合作方式 |  | 共同开发 |  |
| 需求简介 | 作为国内主要风机叶片的制造企业，与国内高校建立研发中心，开展兆瓦级风机叶片的设计与研发。技术需求内容包括： 1、兆瓦级叶片翼型、结构、铺层设计技术。 2、高强度、高韧性大尺寸复合材料风机整体叶片设计与制造技术 3、兆瓦级叶片设计技术及工具，包括气动设计、结构设计、与主机的配套校核。 4、叶片全尺寸结构试验技术与装备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 南通东泰新能源设备有限公司由具有生产经营76年历史的国有大型企业湘电集团有限公司控股，是一家致力于新能源发展的高新企业，专业从事兆瓦级风力发电机叶片的研发与生产。公司于2012年被授予为江苏省高新技术企业，现拥有4项发明专利和21项实用新型专利；公司建有“江苏省碳纤维风机叶片工程技术研究中心”、“南通市复合材料工程技术研究中心”，承担了国家火炬计划“2.0MW碳纤维风力发电机叶片产业化”、“启东市2.0—3.6MW碳纤维风力发电机叶片研究及产业化”和“启东市2.5MW/54米低风速超长型风机叶片的研发及产业化”项目等科技项目研究。 东泰新能源目前和世界上主要的叶片设计公司进行了技术合作和沟通，目前主要合作的公司有：荷兰CTC、荷兰WE4CE、德国ADC、德国A2 WIND、德国Aerodyn、英国DesignCraft及丹麦SSP公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 南通东泰新能源设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 吴杨建 |
|  | 企业 地址 | 启东市经济开发区南苑西路1300号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.dawntine.com |
|  | 联系人 | 徐新华 |  | 电话 | 13813701869 051383606805 |  | 传真 | 0513 83606812 |  | 邮件 |  | xuxinhua@dawntine.com |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏风神空调集团股份有限公司     填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 正反转节能空调风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 节能环保 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 在空调系统中，夏季送风时，冷气流密度比较大，气流会向下沉。冬季送风时，热气流密度比较小，气流会向上浮，造成下层温度偏高，制热效果差。 需要开发一种能正反转空调风机，风机压力在300-1500Pa之间，风量在1000-50000M3/h之间，不论正转或反转，压力和风量基本保持在10%变化范围内。可以采用皮带传动，也可直驱传动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏风神空调集团股份有限公司是专业从事空气处理设备的研发、生产、销售为一体的江苏省高新技术企业，中国制冷暖通空调工业协会理事单位，江苏省创新型企业和重合同守信用企业。 公司主导产品主要有低碳节能环保型圆形空气处理机组、航空尾气多重拦截空气处理机组、地下空间用新风旁通节能空气处理机组等。产品以空气生态为主要特色，可广泛应用于机场航站楼、地铁、超高层、会展中心、医院、城市综合体等公共建筑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏风神空调集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 陆辉 |
|  | 企业 地址 | 启东市城西小花效工业区2号 |  |  |  |  | 邮编 | 226220 |  | 网址 |  | gshengroup.com |
|  | 联系人 | 丁欢庆 | 电话 |  | 13301710892 |  | 传真 | 0513 83844888 |  | 邮件 |  | 13301710892 @163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏瑞帆环保装备股份有限公司         填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 电袋结合转炉煤气干法净化回收系统技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  | 节能环保 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 本项目研究是在LT法转炉煤气干法净化回收工艺技术的基础上，旨在利用LT的合理部分，改进LT的不足，研制一种符合国家节能减排方针和钢铁企业吹氧转炉生产工艺要求的新型转炉煤气净化回收系统技术。 从解决以往转炉煤气干法净化回收技术的固有缺陷出发，创新增设对流热换段有效降低烟气温度，创新利用电袋结合除尘及采用煤气和废气的精除尘在两个通道用两台袋式除尘器分开实施的工艺有效解决电除尘器爆炸、对细颗粒物的净化效果差、运行不稳定的问题及极线、极板易腐蚀断裂所带来的问题；其特点：高效，稳定，安全，有效回收可用资源，是转炉煤气净化回收技术发展方向。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏瑞帆环保装备股份有限公司位于江苏省启东经济开发区，注册资本8000万元，是专业从事大气污染防治治理设备研发、生产、销售于一体的新型环保装备企业、江苏省高新技术企业、江苏省民营科技型企业、江苏省创新型企业、江苏省节能减排科技创新示范企业、全国重点保护品牌企业、中国环境保护产业协会理事企业、江苏省环保产业协会副会长单位。公司主要产品有燃煤锅炉和工业锅炉的除尘、脱硫设备，高炉煤气除尘设备，垃圾焚烧发电烟气净化设备，烧结烟气除尘、脱硫设备，各类环境除尘设备等，其中大型高炉煤气除尘设备销售连续多年位于国内同行业前列，先后承揽了宝钢、武钢、包钢等十多家国家大中型钢铁企业除尘项目工程。公司的部分产品已应用于印度、蒙古等国家的环保工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏瑞帆环保装备股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 周雨石 |
|  | 企业 地址 | 启东市经济经济开发区 南苑西路1085号 |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | Ruifan.cn |
|  | 联系人 | 洪光信 | 电话 | 18921656889 |  | 传真 | 0513 83129255 |  | 邮件 |  | ruifan@ruifan.cn |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：宏华海洋油气装备（江苏）有限公司     填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 利用国产齿条板材料进行自升式平台桩腿制造研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 先进制造与自动化 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 利用国产齿条板材料进行自升式平台桩腿的制造研发，突破当前自升式平台桩腿齿条板材料被国外材料厂商垄断的状态，降低平台成本，提升平台维护性。需要开展国产齿条板材料从选型、预处理、切割方式与工艺到焊接方式与工艺等的研究。需要与相关板材生产厂家、材料加工与焊接研究院所开展合作。形成一整套合格、安全、合理的制造工艺流程与方法，为高国产化程度的自升式平台建造提供基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 宏华海洋油气装备（江苏）有限公司（简称宏华海洋）由宏华集团（香港上市公司，股票代码HK0196）投资的全资子公司，是一家集设计、建造、调试海洋钻井平台及其他特殊用途船舶为一体的海工企业。公司基地位于江苏启东船舶工业园区，长江出海口，占地约140万平米，岸线1770米，水深9米。一期投资19.68亿元，陆域部分：组块厂房、涂装车间、油化库、空压站、生产辅助楼、110变电站等14.6万平方米厂房已建成并投入使用。水域部分：滑道组立区域48,000平米，400t龙门吊以及792米的材料舾装码头完成建设并投入使用，110米*150米的港池已建设完成。起吊能力2.2万吨世界最大的可移动式龙门吊机“宏海号” 将于2014年底建成并投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 宏华海洋油气装备（江苏）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 张弭 |
|  | 企业 地址 | 启东市海工船舶工业园 |  |  |  |  | 邮编 | 226259 |  | 网址 |  | www.hh-gltd.com |
|  | 联系人 | 陈伟杰 | 电话 |  | 13962732693 |  | 传真 |  |  | 邮件 |  | Chenweijie00@126.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：（盖章）南通润邦海洋工程装备有限公司        填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 海工辅助船数字化设计制造关键技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  | 船舶海工 |  |  |  | 合作 方式 |  |  |  | 合作开发 |
| 需求 简介 | 海工辅助船（AHTS、PSV、WMV等）存在空间紧张、系统复杂的特点，因此生产设计时设备、管系、电缆布置极为困难，通过进行数字化设计制造关键技术研究，采用设备管系单元模块化等合理工艺手段，力争将分段预舾装率提高到90%以上，同时将下水完整性提高到80%以上，从而提高制造效率，降低制造成本，缩短制造周期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 南通润邦海洋工程装备有限公司（简称润邦海洋）是由江苏润邦重工股份有限公司（深交所上市公司，股票代码002483，简称润邦股份）在启东市惠萍镇船舶工业带新设立的全内资有限责任公司。公司地处长江入海口，与上海崇明岛隔江相望，北连沿江公路、宁启高速，西邻崇启大桥，距上海浦东仅68公里，水陆交通极为便利。 公司注册资金3亿，总投资15.06亿，固定资产净值2.2亿，共有职工212人，其中技术人员39人，占18.4%。公司占地约50万平方米，长江黄金岸线800米，总投资15亿元，拥有各类先进的重型装备制造厂房约10万平方米，重型装备总装场地5万平方米，海工船舶建造厂房10万平方米，拥有多功能船台两座并配置200吨龙门吊，以及一座长320米五万吨级装卸及舾装码头。已通过DNV船级社ISO9001质量体系认证。 公司已建立海洋工程装备技术研发中心，已获得3项实用新型专利授权，5项发明专利、1项实用新型专利处于授权审查期，主要生产海上风电服务平台、海洋工程辅助船舶、特种工程船、海洋工程特种装备等产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 |  |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 吴建 |  |  |  |
|  | 企业 地址 | 江苏省启东市海工大道3333号 |  |  |  |  | 邮编 | 226255 |  |  | 网址 | www.nantongroc.com |  |
|  | 联系人 | 蔡 栋 |  | 电话 |  | 15862857730 | 传真 | 0513 83603011 |  |  | 邮件 | jerry.cai@myvan.com.cn |  |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏林洋电子股份有限公司           填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 数字式电能表及电能质量分析监测装置的研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 能源与节能 |  |  | 合作 方式 |  |  | 合作开发 |
| 需求 简介 | 研发完成符合IEC61850-9-2标准的数字式电能表。除能实现一般电能表的所有功能外，还能实现如下功能： 1、网络通信功能； 2、采样值输入事件记录功能； 应能记录以下采样数据输入相关事件，事件记录应包括开始及结束时间、开始及结束时刻电量：（1）记录采样数据输入序列不连续事件；（2）记录采样数据输入报文存在无效通道事件；（3）记录采样数据输入报文源地址无效事件；（4）记录采样数据输入报文数据无效事件；（5）记录采样数据输入报文为检修状态的事件；（6）记录同步失效事件。 3、异常事件记录功能 应能（至少）记录以下异常事件，事件记录应包括开始及结束时间、开始及结束时刻电量：（1）工作电源异常；（2）采样数据输入通道异常； 4、冻结功能 （1）按照设定的时刻冻结电能量数据，每日不少于3次，并可存储至少三个月的数据；（2）按照设定的时间间隔冻结电能量数据及重要的测量数据，每小时不少于4次，并可存储至少一个月的数据；（3）按照指令瞬时冻结当前的日期、时间、所有电能量和重要的测量数据，并可存储最近三次瞬时冻结的数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 江苏林洋电子股份有限公司是专业从事智能电网计量产品和系统类产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司成立于1995年，是中电联常务理事单位、中国电科院合作企业、中国电子信息百强企业。其产品质量可靠、计量准确，主导产品均拥有自主知识产权，综合技术水平国内领先，并于2006年9月以行业第一的身份荣获“中国名牌”称号。2011年8月8日，公司在上海证券交易所成功挂牌上市。2013年，公司在国网智能电能表集中规模招标中取得产量、销售额第一名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 江苏林洋电子股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 | 陆永华 |  |
|  | 企业 地址 | 江苏省启东市经济开发区林洋路666号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 | www.linyang.com |  |
|  | 联系人 | 袁锋英 | 电话 |  | 13962835578 |  | 传真 | 83310816 |  | 邮件 | yfy@linyang.com.cn |  |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：江苏海四达电源股份有限公司            填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 10KW小功率移动电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  |  | 新能源 |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |  |
| 需求 简介 | 项目开发目标：10KW以内的小功率移动电源，采用太阳能或风能便携发电系统，解决山区或野外供电问题。 项目技术指标：移动电源主要包括太阳能发电装置、风力发电装置、电池储能系统和逆变器4大部分，日产点7KWh。其中： - 太阳能发电装置： - 太阳能电池组件： ( 多晶硅 ) - 组件功率：1800W - 组件数量：18片*100W - 额定电压：157.5V - 额定电流：11.4A - 风力发电装置。 - 电池储能系统，包括锂离子蓄电池组、电池管理系统。 - 电池组总电压、电池单体电压、充电电流、放电电流、温度的采集： - 电池SOC预测； - 电池充放电能力预测，预测最大充放电功率； - 电池组故障诊断：能够诊断电池温度过高、过低故障，电池过压、欠压故障，以及电池充电电流、放电电流过大警告； - 绝缘监测； - 均衡控制：单体电压误差≤±0.1V； - 通信：RS485通信：1路；以太网：1路；CAN通讯：1路； - 逆变器：太阳能或风能的直接输出一般都是12VDC、24VDC、48VDC。为能向220VAC的电器供给电能，需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交换电能，是以需要利用DC-AC逆变器。 - 输出波形：正弦波 - 输出电压：AC110/220V - 输出频率：50HZ/60HZ - 输出电流：7.3A(220V)、14.5A(110V) - 输出电压公差：±3% - 输出频率公差：±0.1% - AC输出浮动：<3% - 超载能力：120%, 30 seconds - 逆变效率：>85% 电池储能系统由本公司提供，寻求从事太阳能发电装置、风力发电装置、逆变器研发设计的科研院校或行业内的领先企业进行技术合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 本公司是股份制企业，注册资本6600万元，是国内最早从事二次电池研发、生产和销售的企业之一，公司主要产品为锂离子、镍系等小型二次电池以及电池极板、电源管理系统（BMS）等，主要应用于电动工具、军事武器装备、轨道交通、航空航天、电动汽车和新能源储能等动力型电池领域，以及消防应急照明、照明灯具、军用通讯等能量型电池领域。企业生产经营运转良好，是国家863计划成果产业化基地、国家重点高新技术企业、国防科工委武器装备科研生产定点企业、解放军总装备部装备承制单位、中国地铁轻轨电池专业制造商、江苏省高新技术企业、省首批创新型企业，建有“省动力电池及其材料工程技术研究中心”和“钱逸泰院士工作站”， 现有动力型锂离子电池年生产能力3700万Ah，镍系电池及极板年生产能力逾1亿Ah，近年企业销售收入平均增长率在25%以上，2013年实现销售4.77亿元，创利税近8000万元。 公司长期与中国科技大学、东南大学、南京师范大学、北京航空航天大学、上海空间电源研究所、美国麻省理工学院等国内外知名高校院所进行合作，先后承担和实施了国家863计划、国家科技攻关计划、国家创新基金计划、国家火炬计划、省科技成果转化资金项目、省科技攻关招标项目等20多项省级以上科技计划项目，形成了多项核心技术和工艺诀窍，主导产品技术水平经鉴定均达到国内领先，部分填补了国内空白，“海四达牌充电电池”已连续九年蝉联省名牌产品称号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 | 江苏海四达电源股份有限公司 |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 沈 涛 |  |  |  |
|  | 企业 地址 | 启东市和平南路306号 |  |  |  |  | 邮编 |  | 226200 |  | 网址 | www.highstar.net.cn |
|  | 联系人 | 茅海忠 |  | 电话 | 13862892918 |  | 传真 |  | 0513- 83355343 |  | 邮件 | maohz@highstar.net.cn |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：南通隆力电子科技有限公司              填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 新能源电动汽车用电池管理系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术领域 |  |  | 能源与节能 |  | 合作方式 |  | 合作开发 |  |  |
| 需求 简介 | 1、电池保护系统设计； 2、电池均衡系统设计； 3、电池电量系统管理设计； 4、电源转换（DC/DC）及充电系统（AC/DC）系统设计。 项目合作方式： 寻求从事该领域研究的高等院校或科研院所。可采取产学研合作方式或人才引进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 南通隆力电子科技有限公司是江苏海四达电源股份有限公司控股的有限责任公司 ，公司创建于2003年12月，企业注册资本为1950万元。公司位于江苏省启东市经济开发区华石中路800号。 公司致力于开发、制造高品质的电源及电源管理系统、充电器、锂离子电池智能保护板、汽车熄火器等产品，产品主要应用于电动工具、电动汽车、储能系统、轨道汽车交通、航模、LED电源、POS机、投影仪、税控电源、等领域，并先后通过了UL、CSA、PSE、UE、CE、CQC、EK、CCC等安规认证，通过了ISO9001：2000版体系的认证，建立了完善的RoHS管控体系。 公司研发基础实力雄厚，拥有世界一流的日本富士SMT贴片机和号称电源检测权威的台湾CHROMA电源性能综合测试仪等先进的生产和检测设备，一流的研发、管理、销售骨干团队，使隆力产品无论从结构、功能、品质上都处于行业前列。 公司目前正在研发电动汽车用电源管理系统（BMS），针对电动汽车用电源及其管理系统产业化需求为导向，重点解决电源系统模块化设计技术、电池组安全性可靠性设计技术、以及管理系统及电池系统低成本批量生产技术等，完善电动汽车产业链，形成产品规模生产能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 | 南通隆力电子科技有限公司 |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 沈涛 |  |  |  |
|  | 企业 地址 | 启东市华石中路800号 |  |  |  |  | 邮编 |  | 226200 |  | 网址 | www.highstar.net.cn |
|  | 联系人 | 黄钟琪 |  | 电话 | 15862855599 |  | 传真 |  | 0513- 83355343 |  | 邮件 | huangzq@highstar.net.cn |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)： 南通协鑫热熔胶有限公司	            填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 服装特殊面料与辅料的粘合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 化工材料 |  |  | 合作 方式 |  | 技术转让 |  |
| 需求 简介 | 常规的服装面料和辅料的粘合有三大类粘合剂：PA（共聚酰胺）、PES（共聚酯）、PU（聚酰胺）。随着服装业的发展，特殊面料也随之产生、运用，如：功能性（防水、防静电）面料、面料表面进行柔软处理等等。这些特殊面料如果运用常规粘合剂很难粘合，必须进行改性处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 公司成立于1984年，是国内历史最悠久的热熔胶生产企业。公司的主要产品是共聚酰胺和共聚酯粉末、颗粒热熔胶，应用于各类服装纺织用粘合衬(衬布)，复合材料、以及热熔转移印花、烫钻、制鞋等工艺。经过近30年的发展，公司已经具有相当规模。从聚合、深冷粉碎、分筛到混配，所有的生产步骤都通过流水线完成。自动化控制的聚合设备保证了产品质量的稳定;流水化的操作程序提高了生产效率，降低了成本。随着2012年6月,位于启东精细化工园区的新厂区正式投产,公司的产能扩大至15000吨,是目前全球最大的热熔胶生产企业。2013年销售收入25000万元，连续5年被评为启东市工业企业50强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 南通协鑫热熔胶有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 郁忠 |
|  | 企业 地址 | 启东市滨江化工园区 滨江路88号 |  |  |  |  | 邮编 | 226221 |  | 网址 |  | www.xinxin-adhesice.com |
|  | 联系人 | 郁建飞 | 电话 |  | 13306286633 |  | 传真 | 0513 83886028 |  | 邮件 |  | jianfei.yu@xxhg.net |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：南通博爱精细化工有限公司              填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 新型绿色非离子表面活性剂——烷基糖苷的合成技术开发与产业化应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  |  | 能源与节能 |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |  |
| 需求简介 | 项目来源： 烷基糖苷，简称APG，由可再生资源天然脂肪醇和葡萄糖合成的，是一种性能较全面的新型非离子表面活性剂，兼具普通非离子和阴离子表面活性剂的特性，具有高表面活性、良好的生态安全性和相溶性，是国际公认的首选“绿色”功能性表面活性剂。APG产品在洗涤业、化妆业、食品加工业以及制药等众多领域有着广泛的用途，据专家预测，APG表面活性剂的生产及应用将引起表面活性剂市场一次大变革，因此APG产品的市场前景非常广阔。 世界上生产APG 的技术路线是转糖苷化法(又称两步法或缩醛交换法)和直接糖苷化法( 又称一步法或直接法)。由于两步法技术工艺流程长、产品质量差，正逐渐被淘汰；一步法制备APG比两步法有许多优点，如工艺流程短、能耗低、产品质量稳定、色泽浅、透明且成本低，更有利于APG的市场应用和代替进口产品。目前国内仅有少数厂家开始批量生产，但其生产能力满足不了市场需求。 本项目需求是采用先进的一步法合成工艺生产APG，该工艺是以葡萄糖和直链脂肪醇(过量使用，反应结束后需回用)为原料，在专用复合催化剂存在条件下，进行缩醛化反应，然后经脱醇和后处理等工序得到APG产品。 项目技术指标： - 表面张力低，去污性好； - 配伍性能好，能与各种离子型、非离子型表面活性剂复配产生增效作用； - 起泡性好，泡沫丰富细腻； - 溶解性好，耐强碱和电解质，有良好的增稠能力； - 与皮肤相溶性好，显著改善配方的温和性，无毒、无刺激、易生物降解。 项目合作方式： 寻求从事该领域研究的高等院校或科研院所，主要负责直接糖苷化法合成工艺设计、表面活性剂在工业催化方面的应用以及如何降低工业生产成本等研发工作。 可采取产学研合作方式或人才引进。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 南通博爱精细化工有限公司注册并成立于启东滨江精细化工园区，该园区位于启东市中心的西端、南通市的东南方，与崇明岛隔江相望，距上海直线距离50公里。公司占地面积约为24773m2（约合37.1亩），主要生产高品质的精细化学品，主要产品为：双环戊二烯、甲基环戊二烯二聚体、碳九燃料油。 产品广泛应用于医药、高分子聚合物、防爆剂等领域。公司始终如一的坚持“以人为本、质量第一、用户至上”的方针，以科技为命脉，市场为导向，建立完善的质量管理体系。公司的目标是：向社会提供一流的产品和一流的服务。 2013年5月，公司股权结构发生变更，江苏海四达集团有限公司成为南通博爱化工的控股股东，海四达集团技术和资金的注入，使博爱化工从整体上和战略上改善经营管理状况，推进企业创新，强化了企业在市场上的竞争能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 | 南通博爱精细化工有限公司 |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 缪卫东 |  |  |  |
|  | 企业 地址 | 启东市精细化工园区 |  |  |  |  | 邮编 |  | 226200 |  | 网址 | www.highstar.net.cn |
|  | 联系人 | 王圣钦 |  | 电话 | 13584666528 |  | 传真 |  | 0513- 83355343 |  | 邮件 | wangsq@highstar.net.cn |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：南通三信塑胶装备科技有限公司         填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 流延机用螺杆技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 塑料加工 |  |  | 合作 方式 |  | 技术合作 |  |
| 需求 简介 | 流延薄膜机组用单螺杆挤出机的螺杆优化设计。即针对PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、PVDF（聚偏氟乙烯）等不同树脂塑化要求的不同，根据一定的产量要求，确定相应螺杆的直径、转速、结构及驱动功率之间的相互关系，要求单螺杆挤出机高产节能、塑化优良，为生产出优良的流延薄膜提供保证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 南通三信塑胶装备科技有限公司是集研制、生产、销售于一体的江苏省高新技术企业。注册资本1000万元，主营电晕处理机、纺织材料等离子处理机和多层共挤流涎薄膜机组。2013现销售2880万元，拥有资产6325万元。 公司和浙江大学有着长期的技术合作关系。开发的SDLZ型多层共挤流涎薄膜机组、CW3015电晕处理机、高性能电晕处理机、纺织材料等离子处理机均被认定为高新技术产品、国家火炬计划项目、国家重点新产品，其中SDLZ型多层共挤流涎薄膜机组和纺织材料等离子处理机被列入国家中小企业创新基金项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 南通三信塑胶装备科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 陈伟 |
|  | 企业 地址 | 启东市台角工业园区 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.ntsanxin.com |
|  | 联系人 | 陆雪丽 | 电话 |  | 13813708080 |  | 传真 | 0513 83214152 |  | 邮件 |  | Bsx2000@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

启东市企业技术(项目)需求征集表

填报单位(盖章)：启东秦茂交通设施有限公司           填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 信号机、电子警察、监控的平台开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 交通设施管理 |  |  | 技术 领域 |  | 电子通信 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 一：上位机 平台软件：中心平台【共享各区域平台信息】+区域平台（管理250个路口）。2.平台结构：b-s。3.应用环软件：系统Windows Server 2008；数据库SQL Server2008；GIS电子地图；wib；城市交通“绿波带”、等等。平台功能：平台管理（平台权限、日志等）；交通管理（路口配置 方案、时段、控制方式等）；特殊管理（特勤、人工绿波、感应控制、人行请求等）；绿波带管理（路段配置 方案、时段、控制方式、绿波带等）；GIS地图管理（路口配置、添加、删除、修改等）；设备管理（网络配置、时间配置、自动对时【定时对时或与平台电脑系统时间比较后自动】、地感配置、信号灯故障配置、绿冲配置、远程重启等）；信息统计管理（设备故障信息统计、车流量统计【1,分路段、路口；2年、月、日、时、5分钟等统计并且向中心管理提供接口】）；监控管理（全局状态监控【路口信号灯状态、倒计时实时、地感实时状态、控制方式、时段、方案、步骤、步骤倒计时、设备时间、系统时间等“表格”实时状态信息】；全局GIS电子地图监控【路口信号灯[全部路口联网和不联网的信号机、电子警察、视频监控]、路段交通实时信息[二路口间颜色表示]状态】；单路口监控【路口信号灯、倒计时、地感实时状态，车流量显示统计、路口视频监控等等】）；广播管理（短信、车流量信息板、诱导信息办等）；帮助（平台使用说明、版本号单位信息等等）等等。 二：下位机 硬件应用：51八位单片机；ARM；STM32F103三十二位。2. 协议、控制器已经成熟应用于路口；但要求清除原有【硬件】【程序[有源代码]】Bug提纯提精做到更好，并且配合新功能和原来不好东西，更改协议和程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 启东秦茂交通设施有限公司成立于2002年，公司注册资本1800万元，现在员工200多名，其中技术、管理人员70多名。公司一贯坚持“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，经过十年来的积累与沉淀，现已发展成为自主设计、生产制造、安装调试与售后服务为一体的交通科技、交通安全设施安装企业。 公司依据国标及公安部、交通部颁布的相关标准，从事交通智能化指挥系统、道路监控、电子警察以及道路标志标线、道路分道隔离栏的研发设计、制造加工和安装维护的高科技企业。公司的产品主要用于各级公路及城市道路交通建设。 公司下设电子部、工程部、制造部等三大设计、加工部门，同时拥有多支专业安装施工队伍，在技术力量遥遥领先于其它交通设施安装企业的同时，公司还将进一步扩大规模，并注重人才的引进，以更优秀的产品、更精良的产品质量、优质的售后服务，服务于广大客户。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 启东秦茂交通设施有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 秦祖平 |
|  | 企业 地址 | 启东市汇龙镇林洋路大转盘南侧 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  |  |
|  | 联系人 | 朱燕燕 | 电话 |  | 15262816693 |  | 传真 | 83101345 |  | 邮件 |  |  |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：（盖章）启东市联通测功器有限公司            填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 新能源汽车动力测试台架电池模拟器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 | 技术 领域 |  |  | 高性能、智能化仪器仪表 |  |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 在新能源汽车的动力总成中电机是非常重要的部件，对电机的测试需要外部的电池模拟器，它可以输出直流或交流电压，去驱动电机。电池模拟器的基本技术指标： （1）功率因数：≥0.99；（2）输出电压：8～800VDC或AC；（3）输出电流：+/-600A； （4）恒压模式响应时间：不低于30ms（恒压设定值80V以上，负载由-250A升至+250A）； （5）电压电流精度：0.5%满量程；（6）电压上升时间：≤3ms（欧姆负载，电压由10%～90%）；（7）额定功率：≥250kW ；（8）过载能力：125%(60S),150%（10S）；（9）指令响应时间小于3ms；（10）最小指令周期不大于20ms。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 启东市联通测功器有限公司注册资本为416万元。拥有固定资产862万元，厂区占地面积14000平方米，建筑面积10500平方米。现有职工110人，其中大专学历以上的工程技术人员35人，管理人员8人。 公司生产的主要产品有：D系列、Y系列水涡流测功器、DW系列电涡流测功器、FZT发动机自动化测试台架、EAMS发动机智能化自动测试集成系统、发动机箱式自动测试集成系统、能量回收型发动机动态试验系统、新型大功率低速发动机智能化测试系统、串接混联式高响应智能测功器。现有产品市场覆盖面广，目前在行业中已占有全国60％左右的市场份额，2012年实现销售收入13480万元。 近年来获得授权实用新型专利17件，软件著作权6件，已申请发明专利2件，实用新型4件。与沈阳新松机器人股份有限公司、法国D2T集团建立了合作伙伴关系，致力于欧洲一流产品和技术在中国发动机高水平测试上的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 |  | 启东市联通测功器有限公司 |  |  |  | 法人代表 | 赵爱国 |  |  |  |  |
|  | 企业 地址 |  | 启东市人民西路2368-2370号 |  |  |  | 邮 编 | 226200 |  | 网址 |  | www.qdceqi.com |
|  | 联系人 |  | 李辉 | 电话 |  | 13806285967 | 传 真 | 0513-83310937 |  | 邮件 |  | mst1112@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位：（盖章）启东市联通测功器有限公司            填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 发动机出厂冷试台架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  | 技术 领域 |  | 高性能、智能化仪器仪表 |  |  |  | 合作 方式 |  |  | 合作开发 |
| 需求 简介 | 目前国内所有柴油机总装出厂前，都必须进行1~4小时从低工况到额定工况带载热试，每台发动机百千瓦功率，出厂试验成本在1500左右，热试试验台架设备成本高，效率低，能耗浪费。国外前几年逐步开始尝试做发动机冷试，即发动机出厂前在冷试台架上，由变频电机倒拖不点火运行几分钟，在此过程中通过测摩擦功、测侧漏气量、压力、流量等参数，建立各型发动机性能数学模型，由此来判断发动机出厂性能合格与否，来推导该发动机动态各性能指标。此技术目前国内未见，开发此产品，对量大的国产发动机出厂试验有极好的前途。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 启东市联通测功器有限公司注册资本为416.6667万元。拥有固定资产862万元，厂区占地面积14000平方米，建筑面积10500平方米。现有职工110人，其中大专学历以上的工程技术人员35人，管理人员8人。 公司生产的主要产品有：D系列、Y系列水涡流测功器、DW系列电涡流测功器、FZT发动机自动化测试台架、EAMS发动机智能化自动测试集成系统、发动机箱式自动测试集成系统、能量回收型发动机动态试验系统、新型大功率低速发动机智能化测试系统、串接混联式高响应智能测功器。现有产品市场覆盖面广，目前在行业中已占有全国60％左右的市场份额，2013年实现销售收入1.5亿元。 近年来获得授权实用新型专利17件，软件著作权6件，已申请发明专利2件，实用新型4件。与沈阳新松机器人股份有限公司、法国D2T集团建立了合作伙伴关系，致力于欧洲一流产品和技术在中国发动机高水平测试上的应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 联系方式 | 企业 名称 | 启东市联通测功器有限公司 |  |  |  |  | 法人 代表 | 赵爱国 |  |  |  |  |
|  | 企业 地址 | 启东市人民西路2368-2370号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 | www.qdceqi.com |  |
|  | 联系人 | 李辉 |  | 电话 |  | 13806285967 | 传真 | 0513-83310937 |  | 邮件 | mst1112@163.com |  |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：南通东之杰电气有限公司               填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 新型施工升降机的动力系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 新型机械 |  |  | 合作 方式 |  | 合作开发 |  |
| 需求 简介 | 新型动力系统将利用直流电池进行无限次充电及释放，进行上下升降驱动电源为电池，可以不用电缆小车再进行收放，在超高层建筑施工时不受电缆限制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 南通东之杰电气限公司成立于2011年5月，是一家集产品研发、设计制造、销售服务于一体的施工升降机专业制造厂商。公司严格遵行6S生产管理，科学设计、精密制造、严格检测、优质服务，已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。公司积极贯彻国家的节能减排政策，以“绿色动力、改变传统”为使命，积极研发绿色低碳、高效节能的施工升降机。同时延伸产业，从传统的建筑行业，扩大到造船业，乃至风电行业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 南通东之杰电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 陈健 |
|  | 企业 地址 | 启东市开发区富源路788号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.ntdzj.com |
|  | 联系人 | 张艳 | 电话 |  | 13962812460 |  | 传真 | 0513 83659015 |  | 邮件 |  | Zyzy-0414@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：美通重工有限公司                    填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - SOILDWORKS软件技术培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 先进制造与自动化 |  |  | 合作 方式 |  |  | 技术服务 |
| 需求 简介 | SolidWorks有限元分析实例解析，分析流程，动画演示与运动分析实例解析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 美通重工（Mantall)是一家生产高空作业设备的专业性企业。公司新生产基地总体规划占地46600平方米，总建筑面积35000平方米。 公司主要经营高空作业设备的设计开发、生产及销售。拥有大型的切割、折弯、焊接、喷涂等专业设备，以及专业技术过硬的技术工程师团队和专业的售后服务人员。公司组织结构健全，人员技术实操能力强，生产组织得力，后勤保障可靠。集生产、销售及租赁服务于一体，为不同的客户提供最适用的设备及服务。 美通重工坚持“以人为本、规范运作、开拓创新、执行高效”的经营理念，奉行“创新、求实、诚信、卓越”的企业精神，积极推行集团化运作、国际化经营战略，致力于高空作业设备的技术开发，取得了丰硕的成果。凭借技术优势，创新优势和品牌优势，公司的整体创新能力和综合能力迅速提升，以期成为国内一流、国际知名的高空作业设备生产商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 美通重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 | 张益芳 |  |
|  | 企业 地址 | 启东市滨海工业园北海路88号 |  |  | 邮编 |  |  | 226200 |  | 网址 | www.mantall.com |  |
|  | 联系人 | 戴金燕 | 电话 | 18962821285 |  |  | 传真 | 0513 83905178 |  | 邮件 | office@mantall.com |  |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：美通重工有限公司                     填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 液压电气综合控制设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术 领域 |  | 先进制造与自动化 |  |  | 合作 方式 |  |  | 技术服务 |  |
| 需求 简介 | Amesim液压仿真软件，负载敏感液压系统设计，电液比例系统控制设计，基于Solidworks液压管路设计和油路块设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 美通重工（Mantall)是一家生产高空作业设备的专业性企业。公司新生产基地总体规划占地46600平方米，总建筑面积35000平方米。 公司主要经营高空作业设备的设计开发、生产及销售。拥有大型的切割、折弯、焊接、喷涂等专业设备，以及专业技术过硬的技术工程师团队和专业的售后服务人员。公司组织结构健全，人员技术实操能力强，生产组织得力，后勤保障可靠。集生产、销售及租赁服务于一体，为不同的客户提供最适用的设备及服务。美通重工坚持“以人为本、规范运作、开拓创新、执行高效”的经营理念，奉行“创新、求实、诚信、卓越”的企业精神，积极推行集团化运作、国际化经营战略，致力于高空作业设备的技术开发，取得了丰硕的成果。凭借技术优势，创新优势和品牌优势，公司的整体创新能力和综合能力迅速提升，以期成为国内一流、国际知名的高空作业设备生产商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 美通重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  | 张益芳 |
|  | 企业 地址 | 启东市滨海工业园区 北海路88号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  |  | 网址 |  | www.mantall.com |
|  | 联系人 | 戴金燕 | 电话 |  | 18962821285 |  | 传真 | 0513 83905178 |  |  | 邮件 |  | office@mantall.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)：美通重工有限公司                     填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 电气控制程序设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 制造业 |  |  | 技术领域 |  | 电子信息 |  |  | 合作方式 |  | 技术服务 |  |
| 需求 简介 | code warrior IDE 软件培训，基于从实际需要出发程序的算法功能实现，提供技术支持或者更为深入高级的理论与算法实现。最好可以解决实际工作碰到的问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 美通重工（Mantall)是一家生产高空作业设备的专业性企业。公司新生产基地总体规划占地46600平方米，总建筑面积35000平方米。 公司主要经营高空作业设备的设计开发、生产及销售。拥有大型的切割、折弯、焊接、喷涂等专业设备，以及专业技术过硬的技术工程师团队和专业的售后服务人员。公司组织结构健全，人员技术实操能力强，生产组织得力，后勤保障可靠。集生产、销售及租赁服务于一体，为不同的客户提供最适用的设备及服务。美通重工坚持“以人为本、规范运作、开拓创新、执行高效”的经营理念，奉行“创新、求实、诚信、卓越”的企业精神，积极推行集团化运作、国际化经营战略，致力于高空作业设备的技术开发，取得了丰硕的成果。凭借技术优势，创新优势和品牌优势，公司的整体创新能力和综合能力迅速提升，以期成为国内一流、国际知名的高空作业设备生产商。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 美通重工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 张益芳 |
|  | 企业 地址 | 启东市滨海工业园区 北海路88号 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.mantall.com |
|  | 联系人 | 戴金燕 | 电话 |  | 18962821285 |  | 传真 | 0513 83905178 |  | 邮件 |  | office@mantall.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)： 南通通利智能化系统工程股份有限公司  填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 物联网-新一代智能家居控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 其它 |  |  | 技术 领域 |  | 电子信息 |  |  | 合作 方式 |  | 面议 |  |
| 需求 简介 | 公司正在研发第四代物联网-智能家居控制系统。采用嵌入式系统，包含硬件和软件两部分，需要软硬件综合开发，使得软件和硬件紧密结合，协调工作，共同完成系统预定的功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 简介 | 南通通利智能是一家专业从事智能家居产品研发、生产、销售的高新技术企业，以安全、舒适、简单、节能为智能家居的核心理念，目前公司拥有在读工商管理博士1名，控制科学与工程博士1名，自动控制及机电专业人才一批，技术力量雄厚，可为客户量身打造个性化智能家居产品和服务。通利智能拥有多项自主知识产权，家居控制系统等7项产品已获得国家授权专利，远程软件等5项计算机软件已获得计算机软件著作权登记证书，其中家居控制系统与智能门锁系统等产品获得江苏省高新技术产品称号，2012年通利智能正式通过了高新企业评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 南通通利智能化系统工程股份 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人 代表 |  | 顾向华 |
|  | 企业 地址 | 启东市南苑中路869号A座 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.tonglismart.com |
|  | 联系人 | 黄亮 | 电话 |  | 0513 83829288 |  | 传真 | 0513 83829288 |  | 邮件 |  | tlsmart@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新材料及数字成型技术需求表

填报单位(盖章)： 南通通利智能化系统工程股份有限公司  填报时间：2014年11月18日

| 项目 名称 | - 基于物联网的智能家居控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在 行业 | 其它 |  |  | 技术 领域 |  | 电子信息 |  |  | 合作 方式 |  | 面议 |  |
| 需求简介 | 开发集成有因特网、电话网、短消息的传输与控制部分以及家电控制、安防报警和A/D采样单。安防报警和A/D采样，融合了自动化控制系统、计算机网络系统和网络通讯技术于一体的网络化智能化的家居控制系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 | 南通通利智能是一家专业从事智能家居产品研发、生产、销售的高新技术企业，以安全、舒适、简单、节能为智能家居的核心理念，目前公司拥有在读工商管理博士1名，控制科学与工程博士1名，自动控制及机电专业人才一批，技术力量雄厚，可为客户量身打造个性化智能家居产品和服务。通利智能拥有多项自主知识产权，家居控制系统等7项产品已获得国家授权专利，远程软件等5项计算机软件已获得计算机软件著作权登记证书，其中家居控制系统与智能门锁系统等产品获得江苏省高新技术产品称号，2012年通利智能正式通过了高新企业评定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业联系方式 | 企业 名称 | 南通通利智能化系统工程股份 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  | 顾向华 |
|  | 企业 地址 | 启东市南苑中路869号A座 |  |  |  |  | 邮编 | 226200 |  | 网址 |  | www.tonglismart.com |
|  | 联系人 | 黄亮 | 电话 |  | 0513 83829288 |  | 传真 | 0513 83829288 |  | 邮件 |  | tlsmart@163.com |
| 启东市科技局联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址：启东市行政中心主楼817室 网 站：http://www.qidonginfo.cn 联系人：黄建东、倪振淮 联系电话：0513-83312209 传真：0513-83353544 电子邮件：hjd3731@163.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |