2013年长沙市企业技术难题信息表

（电子信息技术）

| 企业名称 |  |  | 湖南丰汇银佳科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 货币动态图像分析鉴别系统软件开发 |  |  | 技术领域 | 电子信 息技术 |
| 技术难题描述 | 该系统软件项目研发过程中需要解决的技术难题为： 1、CIS图像采集模块接口控制软件，包括等时序控制、光源切换、上下图像扫描、AD转换等，使扫描输出200DPI分辨率高质量人民币扫描图像； 2、人民币分版软件，对第五套人民币中99版和05版的各种面额钞票，通过图像处理对不同版别、券别进行准确区分，包括标准模板库维护、图像特征信息处理、版别识别和券别识别四个子模块； 3、人民币图像鉴伪和反宣识别软件，实现红外图像特征鉴伪功能和多光谱图像特征鉴伪功能； 4、人民币冠字号识别软件，包括图像预处理、冠字号字符分割和冠字号识别； |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南康通电子科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 用于数控调频发射机的IP宽带程控 功率放大器 |  |  | 技术领域 | 电子信 息技术 |
| 技术难题描述 | 需研制调频发射机功放，具体要求为： 1、频率范围：68-108MHz； 2、输出功率：30-300W，功率步进：3dB 3、增益：>40dB; 4、供电：+24V或48V; 5、谐波抑制：40dBc 6、反射保护：没有接负载，报警，不输出功率； 7、输出功率及反射功率值； 8、自动稳幅，各个频率点功率一致性0.5dB，-10度到35度环境温度变化，功率变化0.5dB； 9、屏蔽散热一体化设计，采用自然散热，不加风扇； 10、输入SMA接口，输出N型头； 11、控制字通过SPI接口传输，可程控开关功放，输出功率；功放需反馈实时输出功率，发射功率，温度等信息。 12、可转入批量生产的完整设计文档，设计报告，测试报告，电路文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 浏阳市科技模型厂有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 多媒体软件及动画制作 |  |  | 技术领域 | 电子信 息技术 |
| 技术难题描述 | 本公司亟待解决的技术难题是： 1、产品批量化生产设备选型和产品调试等技术研究。研发精雕工艺及一次脱模成型的计算机工艺流程监控软件技术，使其产品更逼真、技术更先进。 2、在展品的互动形式上，加强技术研究。完善产品制作时把声、图、文、视频等媒体通过计算机集成在一起的技术，即完善通过计算机把文本、图形、图像、声音、动画和视频等多种媒体综合起来，使之建立起逻辑连接，并对它们进行采样量化、编码压缩、编辑修改、存储传输和重建显示等综合处理技术的研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

2013年长沙市企业技术难题信息表

（高新技术改造传统产业）

| 企业名称 |  |  | 中电长城（长沙）信息技术有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 金融设备噪声超标和振动可靠性攻关 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 1、公司每年生产金融存折打印机近5万套，涉及金额过2亿元，现有PR-70型号主导产品噪声指标为75分贝，比国外（如意大利）同类进口产品高出许多，难以满足用户对工作环境噪声日益提高的需求，也影响产品的核心竞争力。公司希望引进国际先进技术，攻克噪声超标难题，将该产品噪声降到68分贝以下，并开发公司系列产品降噪技术，生产出具有完全自主知识产权的低噪声绿色环保产品，替代进口。 2、公司每年生产金融自助设备价值近5亿元，在运输过程中，经常出现因路面和车辆振动导致设备出现故障甚至损坏、未曾使用就返修的现象，采用的解决办法是每开发一个新产品就装车跑长途，看路试是否损坏，即费时费力、成本高昂，效果不理想（可靠性低于90%），也不是一个长效的解决办法。公司希望通过与国内外高等院校和研究机构合作，攻克振动环境下的设备可靠性难题，将产品的可靠性提高到98%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙一派数控机床有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 高精度与高加速度直线电机技术 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 直线伺服是高精度高加速度驱动的最佳解决方案，在精密检测、纳米加工设备、国防装备等领域对直线伺服技术的要求更高。公司寻求该项技术研究方面的国际合作伙伴，要求新研发直线伺服技术的伺服精度要优于0.1μm，最大加速度要优于40g。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 东信烟花集团有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 全自动化组合烟花生产线关键技术 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 1.满足实际生产安全、环保、效能需要的自动装药等全自动化组合烟花生产线和智能检测技术与设备，自动完成每个工序后，对产品质量进行检测的智能识别技术设备。检查：引线、发射药、隔离纸垫、效果药部件、固定纸垫等6个工序 2.组合烟花全自动化生产线生产异性组合烟花的技术与设备。要求全自动化生产线每个环节能适用于多规格多角度造型盆花的生产。适用四种以上造型的组盆，如扇形、V型、W型、金字塔形等。每小时产量不低于50个组合。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙晟高环保科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 一种可恒压和减压的水锤消除装置 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | （一）一种可恒压和减压的水锤消除装置作用： 能在无需阻止水流体流动的情况下，有效消除高层建筑中自来水管网不规则水锤，和压力过高现象，从而避免净水设备因水锤或高压所造成的爆瓶等漏水现象，以保障设备使用安全。 （二）技术参数和性能指标 装置耐压：1.68MPa 进出口尺寸：1/4＂、3/8＂（二种规格） 连接方式：PE管快接式连接 适用介质：自来水或达到生活饮用标准的水 适宜温度：＜＝80℃ 应用范围：所有的家用和商用净水设备 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南顶立科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 高温热工设备热设计技术及预测模拟 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 1、开展大型、超大型热工设备内的温场和流场均匀性进行表征、预测等技术的研究，并通过预测对发热体形状与结构、保温材料与结构、气路分布与控制等设计进行指导，很好地解决温场和流场的均匀性问题，形成一套科学的高温热工设备结构设计指导及预测系统。 2、通过模拟与实际研究，建立一套高温热工设备热设计技术及预测模拟系统（软件），实现系统模拟生成数据与实际检测数据误差不高于±0.1%目标值；并通过温度等参数设定，对炉体结构设计提出优化方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南华望科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 可靠性空投蜂窝纸板缓冲衬垫设计和制造关键技术 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 在抗震救灾、战争或一些特殊条件下，空投是提供救援物资的主要方式，但是，目前大多数蜂窝纸板缓冲衬垫用于空投有比较大的破损，其主要原因是目前国内外尚缺乏有效的纸蜂窝材料和纸蜂窝结构设计、模拟和制造依据及关键技术。因此，本公司希望尽快攻克以下生产技术难题。 1.适用于空投蜂窝纸板缓冲衬垫的材料设计原理与技术； 2.适用于空投蜂窝纸板缓冲衬垫的结构设计原理与技术； 3.适用于空投蜂窝纸板缓冲衬垫使用条件和环境模拟的软件和技术。 考核指标：通过上述相关技术，制造出的蜂窝纸板缓冲衬垫空投时对产品的有效保护率达99%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南鸿辉科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 泵车新型平衡阀的工艺制造 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 公司批量生产过程中存在着以下技术问题: 1．平衡阀阀孔加工难点 平衡阀的结构决定了它对阀块内孔的要求很高，内含的众多功能孔要求圆柱度0.003～0.005，长径比＞10，粗糙度0.4并保持尖角，这就要求加工设备精度高、转速快，刚性好，运行平稳，配以高标准的刀具和量具，批量生产则要配置一至几条生产线，并且目前只能使用进口设备及刀具，这需要投入一定的资金。 2．平衡阀阀芯、控制活塞及溢流阀芯加工难点 平衡阀阀芯内孔与外圆形位公差要求极高，同轴度≤0.005，圆柱度≤0.005，且细长深孔内要求保证尖边；控制活塞要求多台阶圆柱度均≤0.005，且要求同轴度≤0.003；溢流阀芯整个零件非常小，设计要求极高，对锥面圆度要求≤0.003，外圆圆柱度要求≤0.005，且锥面与外圆要求同轴度≤0.005。这对其加工的设备提出了极高要求，目前公司已有设备无法满足，需增配相关设备和工装。 3．去毛刺 在液压行业中，毛刺从来不是小问题，这也要靠有效的设备才能解决问题。 4．弹簧 国产弹簧的质量从来都没稳定过，考虑进口。 5．试验和检测 平衡阀及回转控制阀的装配、试验和检测需要一定的设备来保证，如一定数量的装配台，试验台和检测仪器，都需配置完备。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南永创机电设备有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 手机视窗玻璃柔性机械加工设备 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 本公司计划研发手机视窗玻璃柔性机械加工设备和工艺技术，本项目技术难点为： 1、研发玻璃外形机械加工及抛光的柔性加工设备。 2、研发高效磨床方式的玻璃外形加工技术和工艺。 3、希望研发柔性抛光机械或设备，研发对玻璃周边外形及劈面进行高效抛光加工和处理工艺及技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙插拉刨机电设备制造有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 在拉削过程中产生的机床振动 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 上拉式内系列拉床中由于拉削过程中交变载荷使机床容易产生振动，技术难题如下： 妥善解决该系列拉床在拉削过程中交变载荷使机床容易产生振动问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南金安昌科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 耐高压流体容器研发 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 本公司计划研发一种耐高压流体容器，该装置将与汽车或燃油设备的油路串接，本项目技术难点为： 1、该耐高压流体容器的耐受压力为：>150mpa； 2、尺寸为80*80*180mm圆形或者方形的流体容器； 3、选择合适的制作材料； 4、研发容器成型加工工艺； 5、研发工业批量化生产的可行性和生产工艺。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙铭泰电力科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 电力自动化系统通讯服务器 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 公司计划研发一种采用高度集成的新一代32位嵌入式智能通信装置，支持多种通讯规约，实现与各种微机保护、测控装置、智能化仪表、直流屏等各种自动化装置和系统主计算机系统间的信息传递、合成、编辑、管理和设备监控功能，同时可作为功能子站、间隔层，通过层层级连实现数据的分类别、分方向传送功能，本项目主要技术难点为： 1、支持CDT, Polling, Modbus, DNP 3.0, 1801、IEC870-5-101/102/103/104、61850等系列标准规约，将选用的通讯规约连接的设备数据处理后转换成61850规约对外转发，即具备智能电站要求的设备功能，方便接入智能控制系统中； 2、通讯服务器必须具备数据集中处理功能，即：通讯服务器根据保护装置的上传的数据（电压、电流及角度）进行对速断保护（即全电流差动保护的模式）、漏电保护在规定时间30ms以内进行合理性判断，找出实际故障点并发出相应的跳闸指令，跳开对应开关，以满足保护的选择性；因此要求装置在通讯方式和数据处理上满足上述功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙永昌车辆零部件有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 应用于低速轻载商用车的电子油门踏板 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 公司为了完成低速轻载商用车提质升级改造，需要开展产品技术的研究，亟待解决的技术难题如下： 1、根据低速轻载商用车提质升级的需求，研发电子油门踏板替换现有拉线控制的加速系统及工业化产品的生产技术； 2、完成与市场车型相配套产品技术的同步开发及研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙天和钻具机械有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 液压钻机动力头 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 液压钻机动力头工作时冲击频率为1800次/分，打击流量90-100L/min，打击力在720N.m左右。该产品技术难题为： 1、活塞材料选择，产品加工工艺技术的研究； 2、阀块的加工精度要求和标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙旁流水处理设备有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 全自动双泵反冲负压流体处理设备在工业循环水处理中的自控设备硬件与软件的开发 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 本公司亟待解决的技术难题是： 1、全自动单泵反冲负压流体处理设备在工业循环水处理中的自控设备硬件与软件的开发。 2、其主要技术指标是按国家工业循环水处理水质标准，其主要参数为悬浮物、PH值、甲基橙碱度、Ca2+、 Fe2+、Cl-、SO42-、硅酸、游离氯、粘泥量、异养菌数、及石油类含量。 3、设备的正常运行控制与检测控制技术，并且自控还应该包括对各种水质的检测与设备的运行记录方面的研究技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南长沙果福车业有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 前轴独立悬挂机构 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 一种折腰转向的盘式拖拉机，原前左、右轮由半轴套管刚性固定于变速箱壳体两侧，具有驱动功能，不具有转向功能。现要求解决的问题就是： 前左、右轮改为独立悬挂方式，具有驱动功能，不需要转向功能，但要求具有一定的承载能力（满载时前轴载荷1500-2000Kg)。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 浏阳方圆液压有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 油缸缸筒内孔尺寸和直线度在线检测工具 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 目前对油缸缸筒内孔尺寸的检测只能检测到两端尺寸，对缸筒的中部尺寸和整体直线度无法在线检测，需要技术能够解决各种缸径和长度（缸径范围40mm到400mm,长度范围在500mm到8000mm）的油缸缸筒内孔尺寸和直线度能在深孔镗床或衍磨机上在线检测，并能提供具体检验方法及检验数据。要求该设备测量装置能耐切削油，造价应在合理范围内，操作方便为宜。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙纳美特超精密制造技术有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | Φ15mm以下非球面模具加工 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | Φ15mm以下非球面光学模具加工技术： 1、技术难题：对硬脆材料如WC等材料的模具进行非球面加工，精度不高（PV大于200nm），表面粗糙度Ra大于10nm，加工模具模芯时常有彩虹纹出现，导致成品率不高。另外对小尺寸模具的模套（内圆）及模座外圆加工目前效率不高，无法进行批量生产小口径非球面光学模具。 2、需求的主要内容和技术指标：采用合适的工艺与方法加工出的硬脆材料非球面模具模芯PV低于150nm，表面粗糙度Ra低于5nm，能提供高效率的小尺寸硬脆材料外圆与内圆精密加工工艺。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南万征机械科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT048 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 钢结构件最优化分析与设计 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 亟待解决的技术难题是： 针对带式运输机机架一类钢铁结构件CAE强度分析及最优化设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南时代卓越汽车电子技术有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT049 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | ECU的散热及温度控制 |  |  | 技术领域 | 高新技术改造传统产业 |
| 技术难题描述 | 亟待解决的技术难题是： 解决电机控制电流到50A以上时，ECU过热现象严重，整体性能下降的问题。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

2013年长沙市企业技术难题信息表

（农业新技术）

| 企业名称 |  |  | 加比力（湖南）食品有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 奶粉生产过程中的阪崎肠杆菌有效控制方法 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 配方奶粉生产加工过程中，如何解决产品品质易劣变、生产不稳定等问题，以及如何解决阪崎肠杆菌控制和维生素稳定性关键性技术难题。具体问题如下： 1、利用统计学方法研究配方奶粉加工过程中阪崎肠杆菌的分布情况，对乳制品生产过程各个关键控制点中阪崎肠杆菌的污染情况进行研究统计，实现清洁生产的稳态化和标准化； 2、通过阪崎肠杆菌污染配方奶粉模拟试验，研究其在配方奶粉货架期期间的生长趋势和存活情况，预测模型、货架期预测模型，保障奶粉安全和指导奶粉生产； 3、婴幼儿配方奶粉是婴儿获得维生素的重要来源，一旦缺乏会导致孩子幼年期出现坏血病症状。但维生素极易被氧化，稳定性受到诸多因素影响。考察光照、温度、pH、氧化剂、抗氧化剂、金属离子、糖类对抗坏血酸稳定性的影响，建立维生素稳定性和降解动力学预测模型，构建婴幼儿配方奶粉的质量保证体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙绿叶生物科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 奶牛生殖健康关键技术研究和产品研制 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 目前，规模化奶牛场威胁奶牛生殖健康的主要疾病有：奶牛乳房炎、奶牛子宫内膜炎、奶牛产后不发情和奶牛酮病以及犊牛腹泻，以上疾病不仅损失大，而且在治疗过程中，大量使用抗生素，严重威胁奶品安全。 一、本项目研究需要解决的技术难题内容为： 1、乳房炎防控技术和产品研制（产品不能含有抗生素）； 2、产后子宫内膜炎防控技术和产品研制（产品不能含有抗生素）； 3、犊牛腹泻防控技术和产品研制（产品不能含有抗生素）。 二、研究需要完成的目标：研制新产品3个以上（不含抗生素），获授权专利2项。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南贵太太茶油科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 油茶籽低温高效高值化加工与综合利用 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 我司是湖南省较大规模进行茶籽油生产与深加工的现代化股份制企业，为了加大科技创新能力、开发新产品，我司现急需研发采取高温压榨、有机溶剂浸取、高温化学精炼等传统工艺路线所做不到的原生态纯天然茶籽油生产及副产品综合利用新技术。 1、要求该新技术属于绿色低温非压榨制油工艺新技术、比传统工艺节能环保、茶籽油的提取效率达到90%以上； 2、茶籽毛油经过简单的低温精炼处理就可以达到现行茶籽油国标GB11765-2003中的压榨一级茶籽油质量要求； 3、要求脱油废渣中茶皂素活力大、有利于副产品的综合利用。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南豫园生物科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 如何提高芽孢杆菌制剂的有效活菌数 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 1、如何提高芽孢杆菌在发酵培养中的有效活菌数； 2、如何减少芽孢杆菌在后处理工艺中有效活菌数的损失； |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 从覆盆子中提取高含量覆盆子酮的生产方法 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 本公司亟待解决的技术难题是： 1、从天然覆盆子中提取高含量覆盆子酮所需最佳大孔树脂纯化工艺选择是什么：树脂种类、树脂用量、上样量、上样流速、洗脱剂浓度、洗脱流速、洗脱剂量； 2、是否还有更好的纯化覆盆子酮的方法和技术，生产提取得到高含量的覆盆子酮产品？ |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 生猪养殖追朔体系的建立 |  |  | 难题编号 | 201301NT036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 湖南鑫广安农牧股份有限公司 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 湖南鑫广安农牧股份有限公司主营业务为生猪生态养殖，公司目前存栏能繁母猪20000头，年出栏生猪35万头。企业的技术难题为： 期望通过技术合作在生猪养殖阶段采用电子标签和读写器,提高猪肉产品的安全性,并对彻底实现食品的"源头"追踪和提供食品安全的透明化管理提供技术支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙尚海农业科技有限责任公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 发芽糙米的保质、保鲜方法 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 稻米的绝大部分营养成分存在于糙米的胚芽和米皮层当中，经发芽处理后，糙米的营养成分被激活释放，并以游离态存在，非常便于人体的吸收。但同时由于这些营养成分以游离态存在时，非常活跃，不易保质、保鲜。怎么既能保留发芽糙米的营养，又能延长发芽糙米的保质、保鲜期是目前企业需解决的一个技术难题。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙兴嘉生物工程股份有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 微量元素饲料添加剂的生产工艺及检测技术改进 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 亟待解决的技术难题是： 1、甘氨酸亚铁络合物的工艺以及设备配备和参数，同时需要解决在母液循环利用过程中防止氧化、晶体形状以及颜色稳定的问题？ 2、碱式氯化锌生产过程中怎么控制晶体的形成，同时提高碱式氯化锌的稳定性，促使碱式氯化锌在2.5≤pH≤7的环境中稳定存在。 3、碱式氯化铜生产过程中如何有效避免氢氧化铜的形成，同时形成稳定、均一的晶体结构和晶体颜色。 4、氨基酸络合物（螯合物）的纯度的快速检测方法。 5、提升复合微量元素预混料价值和有效性的配合技术以及预混料中碘、硒的简单快速的检测方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙县碧景农业科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT051 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 养殖废弃物集中处理模式构建与示范 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | 亟待解决的技术难题是： 1、需要纯生态的养殖废弃物集中处理模式，要求经处理出来的水有效去除废水中氮、磷含量。 2、将养殖废水处理和资源化利用相结合，能对废弃资源进行综合利用，可以变废为宝，并形成一个完整的良性农业生态循环，实现农业经济的可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 植物源生态农药技术研发 |  |  | 难题编号 | 201301NT054 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 湖南惠农生物工程有限公司 |  |  | 技术领域 | 农业新技术 |
| 技术难题描述 | （1）采用植物提取物作为农药原料。 （2）原料的提取、产品的生产过程必须环保无污染或极低污染可治理性强。 （3）产品性能具有一定的广谱性杀虫，适合防治病虫害，保护蔬菜、果树、菜叶、大豆、棉花、水稻等作物。 （4）产品具有针对性强，能够预防杀灭害虫，对人类畜禽无毒，对益虫无害，对土壤安全、不污染土壤和水体，能够保护或促进作物生态环境，符合食品安全、有机生态和国家新型产业发展规范要求等。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

2013年长沙市企业技术难题信息表

（生物与新医药技术）

| 企业名称 |  |  | 长沙鼎盛制药技术有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 高效生产红景天苷细胞培养与生物转化工艺 |  |  | 技术领域 | 生物与新医药技术 |
| 技术难题描述 | 红景天苷具有显著的抗衰老、抗缺氧、抗不良刺激、抗病毒及肿瘤、抗疲劳和对机体双向调节等作用，国际、国内市场需求巨大。因此，本公司在已有化学合成红景天苷的基础上，寻求生物新技术，建立一个可操作的红景天苷生产技术平台，急需解决的技术难题如下： 1，红景天或替代植物细胞培养及生物转化工艺体系的建立与优化，并能实现规模化发酵生产，细胞水平上红景天苷的含量至少为原植物体的3-5倍，生物转化率大于20%； 2，红景天苷分离纯化和检测体系的建立，能制备出满足食品及医药行业要求的各种纯度（30%-98%）的产品； 3，工艺简单稳定、成本低，绿色环保，具备明显的科学性、先进性和创新性。 4，能产生良好的经济效益和社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南福来格生物技术有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 酶法合成非天然氨基酸 |  |  | 技术领域 | 生物与新医药技术 |
| 技术难题描述 | 1、非天然氨基酸合成用酶的高效表达：表达活力高且稳定性好； 2、非天然氨基酸合成用酶的提纯、固定化及后修饰； 3、非天然氨基酸合成用酶的生物催化拆分：针对非天然氨基酸结构特点，实现众多手性非天然氨基酸的高效生物催化制备。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 吲哚美辛凝胶膏剂的关键工艺技术 |  |  | 难题编号 | 201301NT027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 湖南九典制药有限公司 |  |  | 技术领域 | 生物与新医药技术 |
| 技术难题描述 | 目前我公司正在进行吲哚美辛凝胶膏剂的研究工作，包括基质研究与活性药物研究，已初步完成了基质辅料的选择，进行交叉试验筛选辅料配比参数，已完成制定了最佳的吲哚美辛的制备工艺，使其更适于加入膏体当中。该项目的技术难题为： 1、进行吲哚美辛凝胶膏剂的膏体辅料筛选，确定最佳的膏体辅料配比； 2、制定可行的化药凝胶膏剂生产工艺规程，筛选出最佳工艺参数； 3、筛选最佳释放度试验质控试验方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙德润生物科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT044 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 框架式口罩的外观设计和滤布材料选择 |  |  | 技术领域 | 生物与新医药技术 |
| 技术难题描述 | 本公司亟待解决的技术难题是： 1、口罩的外形不美观。这个口罩的特点在于设计了一个框架（不同于传统的口罩可随意揉捏折叠），所以有了比较特定的外形。与此相对应的是，框架的铰链部分设计需要进一步加强，达到灵活耐用的要求； 2、口罩滤布需要能同时解决透气、阻挡PM2.5微米的颗粒物质； 3、口罩用材要求达到可生物降解、环保的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南普菲克生物科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 微生物发酵法生产多不饱和脂肪酸 |  |  | 技术领域 | 生物与新医药技术 |
| 技术难题描述 | 微生物发酵法生产多不饱和脂肪酸项目亟待解决的技术难题是： 1）解决当前固态发酵普遍存在的传热传质难的问题； 2）解决目前固态发酵存在严重杂菌污染问题； 3）解决目前固态发酵技术不能放大的问题； 4）解决现有固态发酵技术发酵周期长的问题； 5）解决目前固态发酵技术目的产物偏低的问题； 6）解决传统固态发酵技术劳动力强度大的问题； 7）达到节能环保的要求； 8）年产规模：单产1400吨以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

2013年长沙市企业技术难题信息表

（新材料技术）

| 企业名称 |  |  | 湖南金龙电缆有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 新型节能高导电微铝合金导线 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 1、高导电微合金铝成分设计及工艺技术。目前铝导体按IEC标准是61%（IACS），普铝通过微合金化处理及相应配套的加工工艺，生产导电率达63%的电工导体； 2、高导电微合金铝铸轧工艺技术。开发铸轧工艺，生产电导高、高强度杆坯，成品合格率在98%以上； 3、型线低电阻拉丝技术及装备。开发专用拉丝技术及设备（型线），在模具和润滑方面改进，减少导电率损失60%，相对普通拉丝； 4、大截面高导电型线成绞技术及装备。开发大截面导线的成绞技术及设备，特别是型线成绞设备，减少绞线的导电率损失，并将型线成绞截面从900平方提高到1450平方。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙金佳旺科技发展有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 修复型功能涂料的研制与一种可降解汽车尾气污染的新型涂料 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 1、修复型功能涂料的研制，技术参数如下: （1）物理指标：抗拉强度(Mpa)≥1.2；延伸率(%)≥200；不透水性30min0.3Mpa；低温柔性(℃)-10；耐热性(℃)100。 （2）防火等记：A级； （3）保温参数：体系的导热系数 ≤0.07W /K·㎡ （4）抗裂参数：涂料的拉伸长度 10mm—20mm。 2、一种可降解汽车尾气污染的新型涂料 技术性能：具有呼吸功能、能吸附碳氢污染物以及空气中的浮尘颗粒物； 技术参数：单位面积降解率≥80%； |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南新纪元消防工程有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 隧道轻质板材的增韧与防火防水性 关键技术 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 目前国内还没有一种专门的板材来对隧道进行防水防火装饰的板材。因此，我公司正在研制高韧性防火防水并且具有装饰功能的一体化板材，需要提高板材韧性、改进板材防火、防水功能的新技术。需要解决的技术难题如下： 1、需采用有机硅系和有机磷高分子聚合物复合改性技术，对防火阻燃剂进行改性；通过对无机轻质填料膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、陶粒、聚苯颗粒等进行分子结构改变，使板材具有良好的吸音降噪的独特性能；针对地下隧道的特殊性，通过添加新型无机硅纳米材料，提高板材的韧性、耐水性、自清洁性；优化板材工艺制备技术，可使机械清洗； 通过材料改性，将材料保用期提高到25年以上。 2、技术指标：导热系数/w(m.K)≤0.043，容重：260-300kg/m3。难燃等级A1，粘结强度/ kPa≥59，憎水率/％≥98，成品强度：（1.0-2.5Mpa/40-48mm厚度）浸水一年强度降低不低于10%。耐火性能指标：40-43mm / 100分钟以上，45-48mm者可达120分钟以上。耐水、耐酸、耐碱、耐盐、耐冻融、耐高温 （＞1100℃）。非离子型胶粘剂，中性，对木材和金属无腐蚀。不燃、无毒气，无公害（符合GB/ T20285-2006标准）。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南天一制造技术有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 环境友好的金属表面处理产品开发及应用 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 我公司希望尽快研发出替代磷化液，铬酸盐这类传统的金属表面处理产品，产品生产无污染，使用环境友好，无毒无害，且使用效果达到或超出现有传统产品的新一代金属表面处理产品，可推广应用于工程机械制造和汽车制造业中，目前遇到如下技术难题： 一、技术难题： 1.产品技术配方达不到既环境友好，同时使用效果优良；即具有良好的耐蚀性，又与金属材料和油漆都具有较好的结合力； 2.产品在生产使用过程中稳定性难达到要求。 二、产品技术指标： 1.产品不含磷酸盐、重金属等有毒有害重金属物质； 2.具有良好耐腐蚀性能：钢铁表面处理后再涂装，涂膜耐盐雾腐蚀试验达到1000h水平，和涂膜及电泳涂膜结合力好，涂膜附着力达到0级标准； 3.产品性能稳定，维护方便，使用方便，使用寿命长，槽液更换周期为三个月以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 宁乡威嘉环保科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | PET树脂与连续玻璃纤维缠绕成型 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 1、PET属热塑性成型材料，与连续玻璃纤维结合问题； 2、PET相对其他塑料熔点较高，为270度左右，材料在出熔腔后如何保温； 3、PET在做模具时板材如何实现快速焊接。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙佳能通用泵业有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 水泵关键零部件激光与喷涂表面强化技术研究 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 矿山用水泵工作环境恶劣，其关键部件口环、导叶套、轴套、节流套、平衡环、平衡盘以及叶轮口环部位等面临剧烈的腐蚀和磨损，导致寿命低，引起泄露降低泵的工作效率。关键零件的损坏将直接导致停机更换，由于水泵位于深井下零部件更换非常困难，而且水泵停机将造成很大的经济损失。 本技术难题为：需要迫切开发能提高水泵关件部件的表面强化技术，要求表面强化硬度≥HV2000，以达到提高易损件表面强度和性能，提高使用寿命的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南搏浪沙水工机械有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 止回装置专用涂料 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 水工机械里的止回装置应用广泛，所接触的介质从自来水、自然水、具有腐蚀性的工业废水、甚至其它强酸强碱流体等，工作环境恶劣。止回装置的锈蚀是困扰水工机械的一大难题，锈蚀问题关系到各类泵站的安全运行、对水体的二次污染等。 本技术要求开发一种止回装置涂料，可野外抗紫外线照射，环境工作温度在-5°—+50°之间，能适应野外露天长期工作；PH值在3-7和7-10之间保持性能稳定，能抵抗各种成分复杂的工业废水及其它酸碱介质腐蚀；该涂层不溶于水，不会对流体造成二次污染，使用寿命长达20年以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南赛孚汽车科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 汽车碰撞假人的仿生材料 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 本公司目前致力于研发生产汽车碰撞假人，重点寻找生产假人所需的聚乙烯材料、阻尼材料和橡胶材料和生产厂家，要求如下： 1、聚乙烯材料。材料主要需要40A、45A、50A三种不同邵氏硬度的材料，粘度范围为1500 cps至3000 cps，密度范围为9.5lbs至9.67lbs，材料的形态要求是流体状，材料需倒入到模具中在烤箱里加热至一定温度凝固。利用该材料制作好的产品需要通过一些标定试验，因此对材料的力学性能有一定的要求。硬度40的材料静态压缩试验和其余聚乙烯材料的具体力学性能可根据生产厂商希望提供的数据由本公司做试验来提供。 2、阻尼材料。阻尼材料的密度为1.53lb/m3，邵氏硬度A为86~88。其元素比值为4.3，其余具体的性能参数可根据生产厂商提供的数据做进一步的沟通。 3、橡胶材料。目前需要的橡胶材料的种类为：Butyl Rubber，邵氏硬度A70~85；Styrene Butadiene Rubber，邵氏硬度A75~85；Polyacrylate Rubber，邵氏硬度A75~85；Natural Rubber，邵氏硬度A47~52这4种材料，其余性能暂时没有特别要求。但以该橡胶注入模具中制成的最终产品需要通过汽车安全法规中要求的试验。 该技术难题解决后，可实现汽车碰撞假人产品的原材料的国产化，这将大大降低假人产品的成本和制作时间，从而打破外企在国内的垄断；从而为国内汽车企业的发展起到至关重要的作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南精城特种陶瓷有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 低成本制备高性能稳定碳化硼陶瓷制品 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 目前公司在生产低成本高性能碳化硼陶瓷有3个生产技术难题亟待解决： 1、烧结温度的降低； 2、强度和断裂韧性的提高； 3、抗氧化行为的改善。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 长沙三元农业科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 汽柴油脱硫催化剂 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 需求一种汽柴油脱硫催化剂，能够降低汽柴油中硫醇硫达到10ppm一下及总硫50ppm一下，要求尽量为液态，操作简单，成本较低。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南亚太实业有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | GMT轻质复合板材气流成网技术研发项目 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | GMT轻质复合板材气流成网技术研发项目亟待解决的技术难题是： 1、玻璃纤维气流分散成网均匀，分散率由75%提高至90%以上； 2、解决气流成网均匀问题、基毡纤维不匀率小于5%。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南鑫源泵业配件有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 光触媒关键技术研究 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 公司开发的室内空气净化器产品目前存在的主要问题是： 产品光触媒效率偏低、寿命较短、不易再生，而且对光源的要求较高，能耗较大，因此急需引进一种高效、节能、具有自主知识产权的光触媒产品。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南省岩田新材料科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT055 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 镜面铝板专用UV树脂 |  |  | 技术领域 | 新材料技术 |
| 技术难题描述 | 目前多采用真空气相沉积工艺生产镜面铝板，基本路线为：铝基板—辊涂UV底漆—真空气相沉积镜面铝膜—辊涂UV面漆。现在要求改UV底漆和UV面漆树脂 具有应具备如下性能指标：（1）耐高温200度镜面铝膜不发彩，不起泡，附着正常；（2）100度沸水煮2小时镜面铝膜不发彩不起泡，附着正常；（3）0.5厚度铝基板上面国家标准T弯性能达到1T以内；（4）耐冲击性能达到50KG.CM不龟裂；（5）涂层流平性能优异，镜面铝板的可见光反射率在85%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

2013年长沙市企业技术难题信息表

（新能源与节能技术）

| 企业名称 |  |  | 长沙麦融高科有限公司 |  |  | 难题编号 | 2013NT016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 氟泵双循环热泵系统关键技术攻关 |  |  | 技术领域 | 新能源与节能技术 |
| 技术难题描述 | 本项目主要需解决以下三个方面的技术难题 （1）相变储能材料筛选与确定：公司主要是通过多次实验测试，得出不同地区和不同负荷特点所需的相变温度点来选取相变材料的，目前存在的主要技术问题是不能结合场所的负荷需求和当地的气候条件，确定合适的相变熔点，以及怎样从理论的角度综合考虑相变储能材料的热物理性质、动力学性质、化学特性、长期稳定性和经济性，最终确定相变储能材料； （2）氟泵双循环热泵系统集成关键技术攻关：目前公司主要是根据经验值或者多次实验的经验值初步作出氟泵双循环热泵系统的模型。氟泵双循环热泵系统的模型主要包括：蒸发器、压缩机、冷凝器、电磁膨胀阀和氟泵、相变储能模块及附属结构，具有八种运行工况。各个模块的耦合程度及在不同运行工况时各个模块的换热效率达到最好没有得到很好的解决。本企业需要能从相变传热机理、强化换热的影响因素及影响效果，探索提高相变储能模块换热效率的方法，以及如何针对对示范工程及典型民用建筑，提出各模块的最佳匹配参数，设计整体性价比最优的参数模型。 （3）氟泵双循环热泵系统控制策略攻关：综合考虑电价、负荷对运行费用的影响，利用负荷预测模型确定低谷电价期间蓄能运行模式，建立与电价、负荷相匹配的最有利工况适时快速蓄能控制策略模型，提高能源利用效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平.王翔 （0731-82849116，82842008） |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南森泰节能科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 大容量锂电池储能电站安全管控平台技术 |  |  | 技术领域 | 新能源与节能技术 |
| 技术难题描述 | 我公司长期致力于节能环保技术、电力技术的研发、应用及推广，节能环保工程的设计、施工及维护。在一些大型市政工程或节能项目实施过程中，储能电站的能源利用率偏低、容量不充足、安全系数不高、后期维护复杂等问题成为了目前我公司所急需解决的技术难题。 希望此次征集一套大容量锂电池储能电站的安全管理控制平台技术，通过该平台技术的研究与应用，与现有的铅酸电池储能电站相比，达到能源利用率显著提高、重量与体积大幅缩减，又能使一次投资和运营的综合成本降低、能够大规模推广到清洁能源系统的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南国喜新能源科技有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 一种新型太阳能集热器板芯（用于空气集热器） |  |  | 技术领域 | 新能源与节能技术 |
| 技术难题描述 | (1)用化学方法对铝板板芯（1000毫米*2000毫米*5毫米）进行加工，使其具有更稳定的吸收太阳热能的功能，耐高温能力更强，可直接空晒加热。（15年不老化） (2)选用一种更为先进的走管及焊接方法，使其导热性能更为优越； (3）此种太阳能集热器要求不但能加热水，同时也能直接加热空气，以满足农业用和工业用的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

2013年长沙市企业技术难题信息表

（资源与环境技术）

| 企业名称 |  |  | SCR法中低温脱硝催化剂的制备技术 |  |  | 难题编号 | 201301NT031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 湖南环达环保有限公司 |  |  | 技术领域 | 资源与环境技术 |
| 技术难题描述 | 甲醇是精细化工的主要原料,也是化肥行业的主要产品.甲醇催化剂的质量和使用寿命直接影响甲醇生产企业的产量和经济效益。该项目的技术难题为： 研究采用化学吸附法对甲醇生产原料气进行深度净化，最大限度延长甲醇催化剂寿命技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |

| 企业名称 |  |  | 湖南长拓高科冶金有限公司 |  |  | 难题编号 | 201301NT052 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术难题名称 |  |  | 难选氧化铁矿石的旋流悬浮闪速磁化焙烧-磁选60万吨/年大规模工业化应用 |  |  | 技术领域 | 资源与环境技术 |
| 技术难题描述 | 公司成立于2011年5月，主要从事闪速磁化焙烧技术的应用和工业装备制造，2012年已完成5万吨/年闪速磁化焙烧的工业化示范，并取得成功；现已启动60万吨/年的闪速磁化焙烧-磁选大规模工业化项目，需解决以下难题，以实现这一规模以上的系统低成本、连续、稳定运行的目标： 1、焙烧装置子系统工业化优化，要求在现在基础上煤耗降低10%以上，设备制造成本增加2%以下； 2、弱还原性气体制备子系统的工业化优化，要求能使用5500大卡以下的劣质煤，且设备制造成本在600万以下，且尾气得到充分回收利用，减少排放； 3、粉体冷却子系统的工业化优化，要求充分回收利用粉体携带的高温热量，设备制造成本控制在400万以下，运行成本控制在每吨2元以下。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式 |  | 面议 |  | 联系人及电话 | 袁仕希 贾平 王翔 0731-82849116，82842008 |  |  |